ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ОКУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

является организационно-самостоятельным видом мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь (далее – НСМОС) и проводится в целях:

наблюдения за состоянием окружающей среды в районе расположения источников на окружающую среду;

наблюдения за характером и интенсивностью воздействия на окружающую среду, оказываемого источниками вредного воздействия;

обеспечения государственных органов, юридических лиц и граждан полной, достоверной и своевременной информацией, полученной в результате проведения указанных наблюдений.

Контроль за организацией и проведением локального мониторинга окружающей среды в составе НСМОС осуществляет Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Локальный мониторинг проводится юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду. Проведение локального мониторинга осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения в составе НСМОС локального мониторинга окружающей среды и использования его данных (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г. № 482).

Наблюдения локального мониторинга проводятся согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность (постановление Минприроды от 1 февраля 2007 г. № 9).

Перечень юридических лиц (прилагается), в обязательном порядке участвующих в проведении локального мониторинга окружающей среды, утверждается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (постановление Минприроды от 21 мая 2007 г. № 67).

Для обеспечения сбора, хранения, обработки и анализа данных локального мониторинга окружающей среды, подготовки и представления экологической информации, полученной на их основе, организован и функционирует в составе РУП «БелНИЦ «Экология» информационно-аналитический центр локального мониторинга.

Приложение к постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

21.05.2007  № 67

(в редакции постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

27.07.2011  № 26)

Перечень юридических лиц, осуществляющих проведение локального мониторинга окружающей среды в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь

| Район | № п/п | Наименование юридического лица, осуществляющего локальный мониторинг окружающей среды | Объекты наблюдения локального мониторинга | Пункты наблюдений локального мониторинга |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | коли-чество | местонахождение |
| 1. Брестская область |  |  |  |  |  |
| Барановичский | 1.1 | Барановичские тепловые сети республиканского унитарного предприятия (далее – РУП) «Брестэнерго» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Барановичи, пр-т Советский, 41, источники выбросов котлоагрегатов (№ 1); |
|  | 1.2 | РУП «Барановичский автоагрегатный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Барановичи, ул. Гагарина, 62, источники выбросов 2 котлоагрегатов; 2 галтовочных барабанов, машины таблетирования (№ 308, 332, 349, 900); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Барановичи, ул. Гагарина, 62, промплощадка предприятия; |
|  | 1.3 | Барановичский станкостроительный завод закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Атлант» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Барановичи, ул. Наконечникова, 50, источники выбросов биохимической машины, 4 печей плавильных, галтовочного барабана, формовочной машины (№ 20, 43, 54, 154, 332, 596); |
|  | 1.4 | РУП «Барановичское ПХО» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 17 | г. Барановичи, ул. Фабричная, 7, источники выбросов ткацких, чесальных, прядильных станков, отбеливающих машин, участка крашения (№ 47, 58, 108, 115, 116, 164, 167, 168, 207, 227, 228, 260, 264, 266, 274, 402, 442); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р.Мышанка; выпуск сточных вод в р.Щара; |
|  | 1.5 | Барановичское вагонное депо | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Барановичи, ул. Доватора, 7, источники выбросов 2 котлоагрегатов (№ 1, 2); |
|  | 1.6 | Коммунальное унитарное производственное предприятие (далее – КУПП) «Водоканал» г. Барановичи | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Мышанка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки очистных сооружений, в черте г. Барановичи; |
|  | 1.7 | КУПП «Барановичская спецавтобаза» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Барановичи), н.п.Узноги; |
| Барановичский | 1.8 | Коммунальное унитарное многоотраслевое производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – КУМПП ЖКХ) «Барановичское районное ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Старая Мышь; |
|  | 1.9 | Открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Барановичский комбинат хлебопродуктов» КПС «Восточный» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п Севрюки; |
| Березовский | 1.10 | РУП «Брестэнерго», Березовская ГРЭС | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Белоозерск, ул. Шоссейная, 1, источники выбросов 2 котлоагрегатов (№ 1,2); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в оз. Белое; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, н.п.Лиситичи; |
|  | 1.11 | РУП «Белоозерский энергомеханический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Белоозерск, ул. Заводская, 1, источники выбросов дугоплавильных и индукционных печей (№ 174, 176, 181, 187, 212, 218); |
|  | 1.12 | ОАО «Березастройматериалы» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Береза, ул. Комсомольская, 25, источники выбросов сушильного отделения производства плитки (№ 45, 46); |
|  | 1.13 | КУМПП ЖКХ «Белоозерское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Жегулянка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Пески; |
|  | 1.14 | Городское унитарное производственное предприятие (далее – ГУПП) «Березовское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Ясельда; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п.Первомайская; |
| Брестский | 1.15 | РУП «Брестэнерго» Брестские тепловые сети (ВРК-1, ВРК-2, ЮРК) | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г.Брест, пр. Машерова, 5, источники выбросов 3 котлоагрегатов (№ 2,3); г.Брест, ул. 2-я Заводская, источники выбросов 3 котлоагрегатов ВРК-1 (№ 2, 3); г.Брест, ул. Московская, 360, источники выбросов 3 котлоагрегатов ВРК-2 (№ 1); г.Брест, ул. Суворова, 21/1, источники выбросов 2 котлоагрегатов ЮРК (№ 1, 2); |
|  | 1.16 | Белорусско-российское совместное предприятие ОАО «Брестгазоаппарат» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22, источники выбросов 2 котлоагрегатов, линий хромирования, цинкования, никелирования (№ 53, 54, 56, 57, 105, 109); |
|  | 1.17 | ОАО «Брестский электроламповый завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Брест, ул. Московская, 202, источники выбросов 2 стекловаренных печей, участка травления спиралей (№ 5, 6, 42, 43); |
|  | 1.18 | Государственное предприятие «Брестводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Западный Буг; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки очистных сооружений, в черте г. Брест; |
|  | 1.19 | Производственное коммунальное унитарное предприятие (далее – ПКУП) «Коммунальник» г. Брест | подземные воды | 1 | место захоронения непригодных пестицидов, н.п. Гершоны; |
|  | 1.20 | КУМПП ЖКХ «Брестское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Омелино; |
|  | 1.21 | СКП «Остромечево» | подземные воды | 3 | земледельческие поля орошения, н.п. Рудавец, Цюприки, Морозовичи; |
| Ганце-вичский | 1.22 | КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Цна; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Ганцевичи; |
| Дрогичинский | 1.23 | ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Дрогичин, ул. Заводская, 16, источник выбросов плавильной электропечи (№ 24); |
|  | 1.24 | КУМПП ЖКХ «Дрогичинское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в канал Ляховичский; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Семеновщина; |
|  | 1.25 | Сельскохозяйственный производственный филиал (далее –СПФ) «Приозерный» ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Хомск; |
| Жабинковский | 1.26 | ОАО «Жабинковский сахарный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Жабинка, п/о «Жабинка», источники выбросов 2 котлоагрегатов (№ 1, 2); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Мухавец; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | поля фильтрации, н.п.Саки; |
|  | 1.27 | КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Саки; |
| Иванов-ский | 1.28 | КУМПП ЖКХ «Ивановское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных в р. Неслуха; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Снитово; |
|  | 1.29 | Филиал «Боровица» ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод» | подземные воды | 7 | земледельческие поля орошения, н.п. Сухое, Рудск, Пешково, Переруб, Франеполь, Кужеличин, Яечковичи; |
| Ивацевичский | 1.30 | ОАО «Домановский производственно-торговый комбинат» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Доманово, ул. Первомайская, 6, источник выбросов стекловаренной печи (№ 28); |
|  | 1.31 | ОАО «Ивацевичидрев» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Ивацевичи, ул. Заводская, 4, источники выбросов шлифовки и сушки ДСП (№ 11,12,41,70); |
|  | 1.32 | Филиал «Райводоканал» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Гривда; |
|  | 1.33 | Филиал «Телеханский» ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Телеханы; |
|  | 1.34 | ГУПП «Ивацевичиремжилстрой» | подземные воды | 2 | полигон ТКО, н.п. Михновичи; полигон ТКО, н.п. Косово; |
| Каменецкий | 1.35 | КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ» | подземные воды | 2 | полигон ТКО н.п. Кукольчицы; полигон ТКО (г. Высокое), д. Суходол; |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод (филиал «Высоковский») в р. Пульва; |
|  | 1.36 | ОАО «Беловежский» | подземные воды | 3 | земледельческие поля орошения, н.п. Шестаково, Минковичи, Манчаки; |
| Кобринский | 1.37 | КУПП «Кобринрайводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Мухавец; |
|  | 1.38 | КУМПП ЖКХ «Кобринское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Кобрин), н.п. Каташи; |
|  | 1.39 | ОАО «Кобринский мясокомбинат» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, н.п Залесье; |
|  | 1.40 | ЗАО «Экология-121» | земли | 1 | территория цеха по демеркуризации ртутьсодержащих ламп, н.п. Стригово; |
| Лунинецкий | 1.41 | РУП «Полесьеэлектромаш» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 5 | г. Лунинец, ул. Красная, 179; источники выбросов 3 индукционных печей, 2 галтовочных барабанов (№ 100 − 103, 88); |
|  | 1.42 | Республиканское унитарное производственное предприятие (далее – РУПП) «Гранит» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Микашевичи, промзона РУПП «Гранит», источники выбросов котлоагрегата (№ 32 ), формовочного участка АС-2 литейного завода (№ 98), дробильно-сортировочного цеха (№ 23), дробильно-сортировочного завода (№ 6); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | карьер «Микашевичи», н.п. Ситница – Микашевичи; |
|  | 1.43 | Лунинецкое коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (далее – КУП ВКХ) «Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в канал Лунинецкий; |
|  | 1.44 | КУП ВКХ «Водоканал» Микашевичский участок | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Случь; |
|  | 1.45 | ОАО «Лунинецкий молочный завод» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, н.п. Сосновка; |
|  | 1.46 | КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Лунинца), н.п.Ракитно; |
| Ляховичский | 1.47 | КУМПП ЖКХ «Ляховичское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод очистных сооружений г . Ляховичи в р. Ведьма; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г . Ляховичи), н.п.Грушевка; |
|  | 1.48 | Совместное открытое акционерное общество (далее – СОАО) «Ляховичский молочный завод» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, н.п. Ляховичи; |
| Малориткий | 1.49 | КУМПП ЖКХ «Малоритское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Рита; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Малориты), г.Малорита; |
|  | 1.50 | ПКУП «Коммунальник» г. Брест | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Бреста), н.п. Струга; |
|  | 1.51 | Совместное закрытое акционерное общество (далее – СЗАО) «КварцМелПром» | подземные воды | 1 | карьер, н.п. Хотислав – Сушитница; |
| Пинский | 1.52 | ОАО «Полесье» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г. Пинск, ул. Первомайская, 159, источники выбросов красильных ванн, чесальных, прядильно-ткацких станков (№ 83, 112, 115, 130, 168, 172); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Пина |
|  | 1.53 | РУП «Брестэнерго», Пинские тепловые сети | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Пинск, ул. Переборная, 1А, ТЭЦ, источники выбросов 2 котлоагарегатов (№ 2, 3); г. Пинск, ул. Козубовского, 7, Западная Мини-ТЭЦ, источники выбросов 2 котлоагрегатов (№ 2, 4); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламоотвал, г.Пинска, промзона предприятия; |
|  | 1.54 | ОАО «Пинский опытно-механический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Пинск, ул. Брестская, 72, источники выбросов индукционной печи, вагранки, галтовочного барабана (№ 1, 13, 19); |
| Пинский | 1.55 | Совместное общество с ограниченной ответсвенностью (далее – СООО) «Пинскдрев-ДСП» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 9 | г. Пинск, ул. Чуклая, 1, источники выбросов многопильного станка стульевой фабрики (№ 9), спичавтомата спичечной фабрики (№ 17); прессов СЗАО «Пинвуд» (№ 41, 42, 43, 44, 45); н.п. Городище, ул. Лунинецкая 49, городищенская мебельная фабрика, источник выбросов круглопильного станка (№36); |
|  | 1.56 | РУПП «Завод «Камертон» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г.Пинск, ул. Брестская, 137, источники выбросов производственных линий напыления алмазных кругов, перекисно-аммиачной обработки кремниевых пластин, 2 котлоагрегатов (№ 30, 51, 64, 84); |
|  | 1.57 | Коммунальное производственное унитарное предприятие (далее – КПУП) «Пинскводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Припять,; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки очистных сооружений, в черте г. Пинска; |
|  | 1.58 | Специализированное автохозяйство КУПП ЖКХ г. Пинска | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Пинска), н.п. Вулька; |
|  | 1.59 | КУМПП «Пинское районное ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Логишин; |
|  | 1.60 | ОАО «Пинский КХП» «Свинокомплекс «Южное» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Вулька Городищенская; |
| Пружан-ский | 1.61 | Филиал Пружанского КУПП «Коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Мухавец; |
|  | 1.62 | Пружанское КУПП «Коммунальник» | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Пружаны), н.п.Слобудка; полигон ТКО (г. Ружаны), н.п.Близная; |
|  | 1.63 | ОАО «Журавлиное» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, д. Клепачи; |
| Столин-ский | 1.64 | КУМПП «Столинское ЖКХ» | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Столина), н.п. Глинка; полигон ТКО (г. Давид Городка), н.п. Давид-городок; |
| 2. Витебская область |  |  |  |  |  |
| Бешенковичский | 2.1 | КУП «Бешенковичский водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 3 | выпуск сточных вод в руч. Витуля в черте н.п. Бешенковичи; выпуск сточных вод в руч. Безымянный (бассейн р. Улла) в черте н.п. Бочейково; выпуск сточных вод в р. Кривинка в черте н.п. Бешенковичи; |
|  | 2.2 | УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Бешенковичи), н.п. Дрозды; |
| Браслав-ский | 2.3 | Коммунальное городское унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Браслав-коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Друйка) ниже г. Браслав; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Браслава), н.п. Мелевцы; |
| Верхнедвин-ский | 2.4 | ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в ручей (бассейн р. Западная Двина) в районе н.п. Янино; |
|  | 2.5 | Верхнедвинское районное унитаное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (далее – РУПП ЖКХ) | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Росица в черте н.п. Бигосово; выпуск сточных вод в ручей Дрисса в черте н.п. Волынцы; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Верхнедвинска), н.п. Атоки; |
|  | 2.6 | ОАО «Верхнедвинский райагросервис» | подземные воды | 1 | место захоронения непригодных пестицидов, совхоз «Дрисненский», н.п. Зельки; |
| Витебский | 2.7 | ОАО «Доломит» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 9 | г.п. Руба (промышленная зона) источники выбросов технологических линий, котельной (№ 14, 21 − 28); |
|  | 2.8 | ОАО «Витязь» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Витебск, ул.Воинов Интернационалистов, 64 (промплощадка № 3) источник выбросов котельной «Южная» (№ 306); |
| Витебский | 2.9 | ОАО «Витебскдрев» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 10 | г.Витебск, пер.Стахановский, 7 (промплощадка), источники выбросов производственных цехов (№ 348 − 351, 394 − 399); |
|  | 2.10 | ОАО «Керамика» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | г.Витебск, ул.Гагарина, 119 (промплощадка 1), источники выбросов цехов № 1, 2 (№ 30, 32, 33, 39, 48, 49, 51, 138); г.Витебск, ул.Гагарина, 173. (промплощадка 2), источники выбросов завода дренажных труб (№ 22, 24, 108, 109); |
|  | 2.11 | РУП «Витебскэнерго» филиал «Витебские тепловые сети» (ВТС) | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г.Витебск, ул.С.Панковой, 6 (промплощадка 1), миниТЭЦ «Восточная», источники выбросов котельной (№ 1, 2); г.Витебск, ул.Гагарина, 189 (промплощадка 2), источник выбросов районной котельной «Северная» (№ 1); |
|  | 2.12 | Унитарное предприятие (далее – УП) «Витебскводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Западная Двина, н.п. Тарный; выпуск сточных вод в ручей (бассейн р. Западная Двина) в районе н.п. Руба; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки, н.п.Ивановское; |
|  | 2.13 | Городское предприятие (далее – ГП) «Спецавтобаза г. Витебска» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 0,5 км севернее автомагистрали Витебск-Смоленск; |
|  | 2.14 | Филиал Витебская ТЭЦ РУП «Витебскэнерго» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г.Витебск, ул.М.Горького, 104, источники выбросов котельного цеха (№ 2, 3) |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, промплощадка предприятия; |
|  | 2.15 | УП ЖКХ «Витрайкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 3 | выпуск сточных вод в р. Вымнянка в черте н.п. Яновичи; выпуск сточных вод в р. Лососина в черте н.п. Копти; выпуск сточных вод в р. Суражка в черте н.п. Сураж; |
| Глубокский | 2.16 | ОАО «Глубокский мясокомбинат» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, в черте г. Глубокое; |
|  | 2.17 | ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Березовка) в черте г. Глубокое; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | поля фильтрации, Глубокский район; |
|  | 2.18 | ОАО «Глубокский агросервис» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн оз. Кагальное); |
|  | 2.19 | УП ЖКХ Глубокского района | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Сороки; |
| Городокский | 2.20 | ГРУП ЖКХ «Городок» | сбросы сточных вод в водные объекты | 4 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн оз. Лосвидо) в черте г. Городок; выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Горожанка) в черте г. Городок; выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Кабищанка) в черте н.п. Пальминка; выпуск сточных вод в р. Оболь в черте н.п. Езерище; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Большое Кашо; |
|  | 2.21 | ОАО «Городокский райагропромснаб» | подземные воды | 1 | место захоронения непригодных пестицидов, н.п.Хмельник; |
|  | 2.22 | Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие (далее – КУСХП) «Северный» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Кабищанка в черте н.п. Пальминка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п.Пальминка; |
| Докшиц-кий | 2.23 | РУП ЖКХ «Докшицы-Коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Березина в черте г. Докшицы; выпуск сточных вод в р. Галядза, н.п. Парафьяново; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Докшицы), урочище «Рябиновик»; полигон ТКО (г. Бегомля), н.п.Волча; |
| Дубро-венский | 2.24 | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Выдрица в черте н.п. Осинторф; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, г. Дубровно; |
|  | 2.25 | Дубровенский производственный участок ОАО «Оршанский КХП» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Шабаны; |
| Лепель-ский | 2.26 | ДСУ-34 ОАО «ДСТ-1 г.Витебск» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Лепель, Оршанское шоссе (7 км), источник выбросов асфальтосмесительной установки ДС-168 (№ 6); |
|  | 2.27 | КУПП «Боровка» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в ручей (бассейн оз. Лядно) в черте н.п. Боровка; |
|  | 2.28 | Лепельское КУПП ЖКХ «Лепель» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Улла в черте г. Лепель; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Лепель), 15 км Оршанского шоссе; |
|  | 2.29 | Филиал «Дражно» ЗАО «Витебскагропродукт» | подземные воды | 1 | полевые резервуары осветленных стоков, н.п. Дражно; |
| Лиоз-ненский | 2.30 | УП ЖКХ Лиозненского района | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Мошна в черте г.п. Лиозно; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Заольша; |
| Миорский | 2.31 | Миорский производственный участок ОАО «Полоцкий молочный завод» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск (условно-чистых) сточных вод в оз. Миорское в черте г. Миоры; выпуск (условно-чистых) сточных вод оз. Миорское в черте г. Миоры; |
|  | 2.32 | УП ЖКХ Миорского района | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Миоры), н.п. Молявки; поля фильтрации, н.п. Гирьяты; |
|  | 2.33 | Частное производственное унитарное предприятие (далее – ЧПУП) «Запад Транснефтепродукт», ЛПДС «Дисна» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в ручей Безымянный (бассейн р. Аута); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки, н.п. Остевичи; |
|  | 2.34 | ОАО «Миорский льнозавод» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск (условно-чистых) сточных вод котельной в оз. Миорское в черте г. Миоры; выпуск сточных вод в оз. Миорское в черте г. Миоры; |
| Оршанский | 2.35 | РУП «Витебскэнерго» Белорусская ГРЭС | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.п. Ореховск, промышленная зона Белорусской ГРЭС, источник выбросов котлоагрегата котельного цеха (№ 4); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в оз. Ореховское; |
|  | 2.36 | РУП «Витебскэнерго» Оршанская ТЭЦ | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г.Орша, ул. Южная, 1, промплощадка 1, источники выбросов котлоагрегатов (№ 1 − 4); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, промышленная площадка предприятия; |
|  | 2.37 | ОАО Станкостроительный завод «Красный Борец» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Орша, ул. Энгельса, 29, источник выбросов вагранки (№ 29); |
|  | 2.38 | ДСУ-7 ОАО «ДСТ-1 г.Витебск | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | н.п. Хлусово, источник выбросов асфальтосмесительной установки (№ 9); |
|  | 2.39 | КУП ВКХ «Оршаводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Днепр в черте г. Орша; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки, в черте г. Орша; |
|  | 2.40 | КУП ЖКХ «Болбасово» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Адров) в черте н.п. Болбасово; |
|  | 2.41 | КУП «Оршанская спецавтобаза» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Белево; |
|  | 2.42 | КУП ЖКХ «Райжилфонд» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Адров в черте н.п. Заслоновка; выпуск сточных вод в руч. Копысь в черте н.п. Копысь; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Ореховск; |
|  | 2.43 | Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие (далее – РСУП) «Агрокомбинат «Юбилейный» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, п/о Заднепровское; |
|  | 2.44 | РСУП «Селекционно-гибридный центр «Заднепровский» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, п/о Заднепровское; |
| Полоцкий | 2.45 | ОАО «Нафтан», завод «Полимир» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Новополоцк (промзона Новополоцк-5) источники выбросов печей пиролиза, установки дожига СО, печи сжигания отходов, абсорбера производства мономеров (№ 5, 126, 288, 289, 925, 956); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Западная Двина в черте промзоны Новополоцк-5; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | шламонакопитель, 1,8 км южнее промплощадки завода «Полимир»; шламонакопитель биологических очистных сооружений, промзона Новополоцк-5; |
|  |  |  | земли | 1 | промзона Новополоцк-5, санитарно-защитная зона завода «Полимир»; |
|  | 2.46 | ОАО «Нафтан» (головное предприятие) | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 61 | промзона Новополоцк-1, источники выбросов технологических печей, установок, котлов, газоочистных установок (№ 1, 2, 5, 6, 10, 14, 15, 23, 26, 36, 37, 43, 48, 52 54, 61, 68, 71, 72, 77, 83, 87, 95 − 98, 103, 105, 107, 108, 133, 138, 143, 144, 151, 172, 179, 323, 400, 423, 477, 478, 508, 510, 511, 571, 601 − 603, 849, 921, 925, 926, 930, 1116, 1170, 1171, 1173, 1271, 1274); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Западная Двина, в черте промплощадки ОАО «Нафтан»; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон промышленных отходов, н.п.Зуя; |
|  |  |  | земли | 1 | г.Новополоцк, промплощадка ОАО «Нафтан», санитарно-защитная зона ОАО «Нафтан» (терраса р. Дручанка, н.п. Залюхово, пункт триангуляции); |
|  | 2.47 | РУП «Витебскэнерго» филиал «Новополоцкая ТЭЦ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г.Новополоцк (промзона), источники выбросов котельного цеха (№ 2, 3); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (сбросной канал) сточных вод в р. Западная Двина г., промзона Новополоцк-5; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, промзона Новополоцк-5; |
|  | 2.48 | РУП «Новополоцкий завод БВК» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г.Новополоцк (промзона), источники выбросов распылительных сушилок (№ 57, 59, 60); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Западная Двина в черте г. Новополоцк; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон твердых инертных отходов, урочище Зуи; |
|  | 2.49 | РУП «Витебскэнерго» филиал Полоцкая ТЭЦ | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г.Полоцк, промузел «Ксты», источники выбросов котельного цеха (№ 1, 4); |
| Полоцкий | 2.50 | ОАО «Полоцк-Стекловолокно» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 8 | г.Полоцк, промузел «Ксты», промплощадка № 2, источники выбросов технологических линий (№39, 55, 80 − 83, 126, 303); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, урочище Зуи; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Полоцк, ул. Строительная, 30, промплощадка № 2 территория производства СПИиТНП; |
|  | 2.51 | ОАО «Технолит-Полоцк» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Полоцк, ул. Октябрьская, 47, источники выбросов литейного цеха плавильного отделения (№ 1, 76); |
|  | 2.52 | Полоцкое КУП ВКХ УП «Полоцкводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск (промывных) сточных вод цеха водоподготовки в р. Западная Двина; выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Западная Двина) в черте н.п. Близница; |
|  | 2.53 | Ветринское УПП ЖКХ Полоцкого района | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в ручей Безымянный (бассейн р. Ушача) в черте н.п. Жерносеки; выпуск сточных вод в р. Ушача в черте н.п. Фариново; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Богушево; |
|  | 2.54 | Новополоцкая промывочно-пропарочная станция | подземные воды | 1 | шламонакопитель, урочище Зуи; |
|  | 2.55 | Новополоцкое КУП ЖКХ | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 2 км от промзоны (7,5 км к юго-западу от г. Новополоцк); |
|  | 2.56 | ДСУ-2 ОАО «ДСТ-1 г.Витебск» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Полоцк, промзона «Ксты», источник выбросов асфальтосмесительной установки КДМ-2017 (№ 13); |
| Поставский | 2.57 | ОАО «Поставский Райагросервис» | подземные воды | 1 | место захоронения непригодных пестицидов, квартал 22, выдел 7 Груздовского лесничества; |
|  | 2.58 | УП ЖКХ Поставского района | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Мяделка в черте г. Поставы; выпуск сточных вод в р. Лучайка в черте н.п. Костени (ДРОЦ «Ветразь»); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, г. Поставы; |
| Россонский | 2.59 | УП ЖКХ Россонского района | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал, ручей Безымянный (бассейн р. Западная Двина) в черте г.п. Россоны; выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Кисель) в черте г.п. Россоны; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 5 км дороги Россоны – Невель; |
| Сенненский | 2.60 | Сенненское УП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в оз. Сенненское в черте г.п. Сенно; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Сенно), г.п. Сенно; полигон ТКО (п.г.т. Богушевск), г.п. Богушевск; |
|  | 2.61 | Коммунальное унитарное сельскохозяйственное предприятие (далее – КУСП) «Совхоз имени Машерова» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Мошканы; |
| Толочинский | 2.62 | УПП ЖКХ «Толочин-коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Друть в черте н.п. Толочин; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Кривое; |
|  | 2.63 | КУПП ЖКХ «Коханово-ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Соколянка в черте г.п. Коханово; |
|  | 2.64 | Филиал «Нарцизово» ЗАО «Витебскагропродукт» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Антоново; |
|  | 2.65 | РУП «Толочинский консервный завод» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Друть в черте г.п. Толочин; |
| Ушачский | 2.66 | УП ЖКХ Ушачского района | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Ушача в черте н.п. Ушачи; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Лутово; |
| Чашникский | 2.67 | РУП «Витебскэнерго» филиал Лукомльская ГРЭС | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г.Новолукомль, ул. Лукомльское шоссе, 10, источники выбросов котельного цеха (№ 1, 2, 3); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 3 | выпуск сточных вод в р. Югна в черте г. Новолукомль; выпуск сточных вод шламоотвалов в р. Лукомка в черте г. Новолукомль; выпуск сточных вод в оз. Лукомльское в черте г. Новолукомль; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | поля фильтрации очистных сооружений г. Новолукомль; шламонакопитель, промзона Лукомльская ГРЭС; |
|  | 2.68 | ОАО «Завод керамзитового гравия» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г.Новолукомль, Крупское шоссе, 1, источники выбросов сушильно-печного отделения (№ 1, 2); |
|  | 2.69 | ОАО «Бумажная фабрика «Красная Звезда» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Улла в черте г. Чашники; |
|  | 2.70 | УП ЖКХ г. Чашники | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Улла в черте г. Чашники; выпуск сточных вод в р. Лукомка, н.п. Красное Утро; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Лукомль; |
|  | 2.71 | Филиал «Заря» ЗАО «Витебскагропродукт» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Красное Утро; |
| Шарковщинский | 2.72 | Коммунальное унитарное производственное сельскохозяйственное предприятие (далее – КУПСХП) «Городец» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Городец; |
|  | 2.73 | УКП ЖКХ Шарковщинского района | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Янка в черте г.п. Шарковщина; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Фапияново; |
| Шумилинский | 2.74 | КПУП «Обольский керамический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | н.п. Оболь, ул. Ленина, 10, источники выбросов отделения обжига производства кирпича, котельной, башенно-распылительной сушилки (№ 13, 38, 82, 92); |
|  | 2.75 | УП ЖКХ Шумилинского района | сбросы сточных вод в водные объекты | 3 | выпуск сточных вод в р. Бобровка в черте н.п. Никитиха; выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Бобровка) в черте н.п. Шумилино; выпуск сточных вод в ручей Пахучка в черте н.п. Оболь; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (н.п. Шумилино), н.п. Шумилино; полигон ТКО (н.п. Оболь), н.п. Оболь; |
|  | 2.76 | Шумилинский филиал ОАО «Молоко» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Западная Двина) в черте г.п. Шумилино; |
|  | 2.77 | Республиканское сельскохозяйственное унитарное предприятие «Совхоз «Ловжанский» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Плиговки; |
| 3. Гомельская область |  |  |  |  |  |
| Буда-Коше-левский | 3.1 | КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Журбица в черте г. Буда-Кошелево; выпуск сточных вод в р. Липа в черте г. Буда-Кошелево; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Славенец; |
| Ветков-ский | 3.2 | КУП «Спецкоммунтранс» | подземные воды | 1 | полигон нетоксичных промышленных отходов, н.п. Борьба; |
| Гомельский | 3.3 | ОАО «Гомельдрев» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | г. Гомель, ул.Достоевского, 3, источники выбросов производства ОАО «Гомельдрев»: окрасочных камер, лаконаливной машины (№ 89, 90, 527, 550, 559, 635), котлов котельной (№ 161); г. Гомель, ул.Севастопольская, 61, источники выбросов поточных линий прессования фанеры (№ 9, 10, 12, 14), поточной линии шлифования фанеры (№ 7); |
| Гомельский | 3.4 | ОАО «Гомельстекло» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г.п.Костюковка, ул.Гомельская, 25, источники выбросов котла котельной (№ 1), стекловаренных печей ЛТФ (№ 655, 201), печи плавки стекла (№ 316); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (дождевых) сточных вод в р. Уза, в черте г.п. Костюковка; |
|  |  |  | земли | 1 | г.п. Костюковка, ул.Гомельская, 25, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.5 | ОАО «СтанкоГомель» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Гомель, ул. Интернациональная, 10, источники выбросов устройства дожига вагранки (№ 41), галтовочного барабана (№ 199), печи сушки стержней (№ 174); |
|  | 3.6 | ОАО «ГЛЗ «Центролит» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 13 | г. Гомель, ул.Барыкина, 240, источники выбросов выбивных решеток (№ 61, 88, 116, 126, 151, 226), установки по изготовлению и сушки (№ 23, 156, 159), печей литейных (№ 277, 278, 279, 327); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Гомель, ул. Барыкина, 240, промплощадка предприятия; |
|  | 3.7 | Государственное предприятие «ГЗЛиН» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 11 | г. Гомель, ул. Могилевская, 16, ул. Могилевская, 18, ул. Шоссейная, 41, источники выбросов камер окраски окрасочного цеха (№ 236, 237, 238, 239), стержневых машин (№ 665, 659, 664), индукционной плавильной печи цеха цветного литья (№ 379), смесителей ХТС цеха высокопрочного чугуна (№ 904), окрасочно-сушильного комплекса цеха производства сельхозмашин (№ 819, 820); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Гомель, ул. Могилевская, 16, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.8 | ПРУП «Гомельский ВРЗ им. М.И.Калинина» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Гомель, ул. Химакова, 4, источники выбросов галтовочного барабана (№ 158), вагранок № 1, 2, 3 (№ 163, 164, 165), стержневого автомата (№ 269), выбивной решетки (№ 299); |
| Гомельский | 3.9 | РУП «Гомельэнерго» филиал Гомельская ТЭЦ-2 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | 5 км западнее г. Гомеля, источник выбросов от котлоагрегата (№ 1); |
|  | 3.10 | ОАО «Гомельский химический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, источники выбросов ЦДС БГС №1, №2 (№ 15), cушильных барабанов цеха фтористых солей (№ 46), аммонизатора-гранулятора цеха сложносмешанных минеральных удобрений (№ 54), нейтрализатора-гранулятора цеха гранулированного аммофоса (№ 63), контактного аппарата цеха серной кислоты (№ 86), котлоагрегата цеха пароводоканализации (№ 85); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в Мильчанскую канаву; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | отвал фосфогипса, в черте промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Гомель, ул. Химзаводская, 5, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.11 | ОАО «Гомельстройматериалы» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г.Гомель, ул.Могилевская, 14, источники выбросов вагранок (№ 448, 548); |
|  | 3.12 | РУП «Гомсельмаш», головное предприятие | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г.Гомель, ул.Шоссейная, 41, источники выбросов окрасочных камер (№ 1414, 1415), котельных котлов (№ 1435), галтовочного барабана ( № 1447); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (дождевых) сточных вод с территории предприятия в Мильчанскую канаву (бассейн р. Сож) в черте промышленной площадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 2 | г. Гомель, ул. Шоссейная, 41, промплощадка головного предприятия; г. Гомель ул. Ефремова, 63, промплощадка филиала «Гомельский завод самоходных комбайнов»; |
|  | 3.13 | ЗАО «Гомельский стеклотарный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Гомель, г.п. Костюковка, ул.Гомельская, 25,, источник выбросов стекловаренной печи (№ 6); |
| Гомельский | 3.14 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белстеклопром» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Гомель, ул.Лепешинского, 7, источник выбросов стекловаренной печи (№ 26); |
|  | 3.15 | КПУП «Гомельводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Беличанка); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые карты, н.п. Уза; |
|  | 3.16 | КЖУП «Гомельский райжилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Уть; |
|  | 3.17 | ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Новая гута; |
|  | 3.18 | КУП «Спецкоммунтранс» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 5 км Речицкого шоссе; |
|  | 3.19 | СОАО «Гомелькабель» | земли | 1 | г. Гомель, ул. Советская, 151, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.20 | Государственное учреждение «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Гомель, ул.Ильича, 290 источник выбросов печи сжигания отходов (№ 18); |
|  | 3.21 | КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г.Гомель, ул.Дорожная, 45, источник выбросов сушильной установки производства асфальтобетона (№ 1) ДРСУ-113; г.Мозырь, Лельчицкое шоссе, 2а, источник выбросов сушильной установки производства асфальтобетона (№ 1) ДРСУ-186; |
|  | 3.22 | Дорожно-строительное управление № 17 ОАО «ДСТ № 2 г.Гомель» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | Гомельский район, пос.Большевик, источник выбросов сушильной установки производства асфальтобетона (№ 81); |
|  | 3.23 | филиал Гомельские тепловые сети РУП «Гомельэнерго» ТЭЦ-1 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г.Гомель, ул.Фрунзе, 7 источники выбросов котельной (№ 1, 2, 3, 4); |
| Добруш-ский | 3.24 | Филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Белорусские обои» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Хоропуть в черте г.Добруш; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | поля фильтрации, урочище Хвойницкое; |
|  | 3.25 | ЗАО «ДФЗ» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, г. Добруш; |
| Ельский | 3.26 | Коммунальное жилищно-эксплуатационное унитарное предприятие (далее – КЖЭУП) «Ельское» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Вишеньки; |
| Житкович-ский | 3.27 | КУП «Житковичский коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Науть, н.п. Остранка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Кольно; |
| Жлобинский | 3.28 | ОАО «БЕЛФА» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Жлобин, Красный проезд, 2, источник выбросов котельной (№ 256); |
|  | 3.29 | РУП «БМЗ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 13 | г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, источники выбросовэлектродуговых сталеплавильных печей (№ 1, 2, 14, 765), печей-ковшов (№ 17, 559) электросталеплавильных цехов № 1, 2, нагревательных печей станов 850, 320 и 150 сортопрокатного цеха (№ 43, 44, 524); печей обжига извести копрового цеха (№ 72, 77); печи с вращающимся подом (№ 806) и раскатного стана (№ 809) трубопрокатного цеха; |
|  |  |  | подземные воды | 3 | полигон промышленных отходов, н.п. Проскурни; площадка постоянного хранения сталеплавильных шлаков РУП «БМЗ», прилегающая к промплощадке предприятия территория, г. Мозырь ул. Промышленная, 37; площадка постоянного хранения золошлаковых отходов РУП «БМЗ», н.п. Корма Солонская; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.30 | КЖУП «Уником» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Днепр н.п. Солоное; выпуск сточных вод в р. Белица н.п. Лукский; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Жлобин), н.п. Проскурни; |
|  | 3.31 | ОАО «Краснобережский крахмало-паточный завод» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в бассейн р. Добысна, в черте н.п. Красный Берег; |
|  | 3.32 | СООО «Берестяная грамота» | подземные воды | 1 | площадка хранения отходов мехового производства, промплощадка предприятия; |
| Калинкович-ский | 3.33 | КУП «Коммунальник Калинковичский» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Рудня Горбовичская; |
|  | 3.34 | КУП «Калинковичский райжилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Озаричи; |
|  | 3.35 | ОАО «Калинковичский мясокомбинат» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, н.п. Красная Нива; |
| Кормян-ский | 3.36 | КЖУП «Корма» | подземные воды | 2 | полигон ТКО, н.п. Городок; поля фильтрации, н.п. Городок; |
| Лельчиц-кий | 3.37 | КПУП «Лельком» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, урочище Жерелец; |
| Лоев-ский | 3.38 | КЖУП «Лоевский райжилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Днепр 1,5 км ниже по течению от г. Лоев; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 3 км от г. Лоева в западном направлении; |
| Мозырский | 3.39 | ОАО «Мозырьсоль» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Мозырь, промышленная зона Мозырь-11, источники выбросов отделения сушки (№ 1 − 4, 25), котельной (№ 8), |
|  |  |  | подземные воды | 1 | рассолонакопитель (шламохранилище), н.п. Творичевка; |
|  | 3.40 | РУП «Гомельэнерго» Мозырская ТЭЦ | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Мозырь, промышленная зона Мозырской ТЭЦ, источник выбросов котлоагрегатов (№ 1); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламоотвальные карты, промышленная зона предприятия; |
|  | 3.41 | Коммунальное дочернее унитарное предприятие (далее – КДУП) «Мозырьтеплосеть» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Мозырь, ул.Рыжкова, 15, источник выбросов котельной (№ 9); |
| Мозырский | 3.42 | ОАО «Мозырский НПЗ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | г.Мозырь, промышленная зона Мозырь-11, источники выбросов технологических печей секций 100, 200, 400, УГВГ и котла Р-1 топливно-каталитического производства (№ 1, 20); регенератора-катализатора, технологической печи, (№ 50, 60); печей П-101М, П-201, технологических печей П-1, Н-901, Н-1, Н-101, печей дожига газов окисления П-2,3,4, печей дожига хвостовых газов П-1,2, П-4/N цеха НХП (№ 40, 220, 221, 242, 243, 244, 261, 1212); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Припять ниже г. Наровля; |
|  |  |  | подземные воды | 5 | радиальные отстойники, промышленная зона Мозырь-11; нефтеперерабатывающее предприятие, территория промплощадки; иловые площадки хранения осадка, промышленная зона Мозырь-11; отвал технологических отходов (выведенный из эксплуатации), промышленная зона Мозырь-11; отвал технологических отходов (новая карта), промышленная зона Мозырь-11; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Мозырь, ул. Советская, 130, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.43 | Государственное предприятие «Мозырский райжилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 7 | 6 выпусков (дождевых) сточных вод с территории г.Мозырь в р. Припять в черте г. Мозырь; выпуск (дождевых) сточных вод с территории г.Мозырь в р. Солокуча в черте г. Мозырь; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Провтюки; |
|  | 3.44 | Государственное предприятие «Совхоз-комбинат «Заря» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Гурины; |
|  | 3.45 | ОАО «Белтрансгаз» (Молодечненское управление буровых работ), Мозырское подземное хранилище газа | подземные воды | 1 | рассолохранилище, н.п. Матрунки; |
|  | 3.46 | ОАО «Беларускабель» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | 2 выпуска (дождевых) сточных вод с территории предприятия в р. Припять в черте г. Мозырь; |
| Наров-лянский | 3.47 | КУП «Жилкомстрой», г. Наровля | подземные воды | 1 | полигон ТКО, в черте г. Наровля; |
| Октябрь-ский | 3.48 | КЖУП «Октябрьское» | подземные воды | 2 | полигон ТКО, н.п. Смыковичи; поля фильтрации 1,5 км северо-восточнее н.п. Октябрьский; |
| Петриков-ский | 3.49 | ОАО «Гомельхимсервис» | подземные воды | 1 | Петриковское захоронение пестицидов, 2,5 км от н.п. Рабкор (5 квартал Лучицкого лесничества); |
|  | 3.50 | КУП «Петриковский райжилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Первомайск; |
| Речицкий | 3.51 | РУП «ПО Белоруснефть» «БГПЗ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | н.п. Козье, промышленная зона предприятия, источники выбросов цилиндрических печей (№ 2, 104); |
|  | 3.52 | РУП «Речицкий метизный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Речица, ул. Фрунзе, 2, источники выбросов галтовочных барабанов (№ 44, 45, 78, 116); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, н.п. Молодуша; |
|  | 3.53 | ОАО «Речицадрев» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 10 | г. Речица, ул 10 лет Октября, 17/19, 2, источники выбросов цеха фанеры (№ 156 − 158); оборудования шлифовки и сушки цеха ДСП (№ 635, 636, 639, 640, 643, 644, 654); |
| Речицкий |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Днепр в черте г. Речица; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО г. Речица; |
|  | 3.54 | Филиал КПП «Полесье» РУП «Гомельский ликеро-водочный завод» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Ведрич, н.п. Солтаново; |
|  | 3.55 | КУП «Речицаводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод р. Днепр, н.п. Бронное; |
|  | 3.56 | Филиал «Советская Белоруссия»ОАО «Речицкий КХП» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, колхоз «Советская Белоруссия»; |
|  | 3.57 | РУП «ПО «Белоруснефть» нефтегазодобывающее управление «Речицанефть» | подземные воды | 2 | шламохранилище, н.п. Молчуны; хранилище нефтепродуктов, промплощадка предприятия; |
|  | 3.58 | РУП «Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод» | подземные воды | 1 | отвал лигнина, в черте г. Речица; |
|  | 3.59 | КУП «Речицаблагоустройство» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск (дождевых) сточных вод с территории в р. Ведрич в черте г. Речица; выпуск (дождевых) сточных вод с территории в р. Днепр в черте г. Речица; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (3), н.п. Василевичи; полигон ТКО (5) г. Речица; |
| Рогачев-ский | 3.60 | КЖЭУП «Рогачев» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод р. Днепр в черте г. Рогачев; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Заболотье; |
| Светлогорс-кий | 3.61 | ОАО «Светлогорский ЦКК» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Светлогорск, ул. Заводская, 1, источники выбросов магний-регенерационных котлов котельной (№ 9); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | 2 выпуска (дождевых) сточных вод с территории предприятия в мелиоративный канал (бассейн р. Березина) в черте промплощадки предприятия; |
| Светлогорский | 3.62 | РУП «Гомельэнерго» Светлогорская ТЭЦ | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Светлогорск, ул.Советская, 1а, источник выбросов от котлоагрегатов котельной (№ 3); |
|  | 3.63 | РУП «СПО «Химволокно» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Светлогорск, ул. Заводская, 5, источники выбросов печей ПВК-1000М (№ 478, 481, 483, 485) цеха углеродных волокнистых материалов; |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Березина, н.п. Якимова Слобода; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон промышленных отходов, в черте промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Светлогорск, ул. Заводская, 5, промплощадка предприятия и прилегающая к ней территория; |
|  | 3.64 | РУП «Гомельэнерго» филиал Светлогорская ТЭЦ | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Светлогорск,ул.Советская,1а, источники выбросов котлоагрегатов (№ 3); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск (дождевых) сточных вод в р. Березина, промзона ТЭЦ г. Светлогорск; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламоотвал, промплощадка предприятия; |
|  | 3.65 | Светлогорское управление буровых работ РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» | подземные воды | 1 | опытно-промышленное подземное хранилище соленасыщенных буровых шламов, н.п. Лазоревка; |
|  | 3.66 | КЖУП «Светочь» | сбросы сточных вод в водные объекты | 5 | 2 выпуска (дождевых) сточных вод в канал Светлогорской ТЭЦ (р. Березина) в черте города Светлогорска; 3 выпуска (дождевых) сточных вод, в р. Березина в черте г. Светлогорск; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО, г. Светлогорск; полигон ТКО, н.п. Паричи; |
| Хойникс-кий | 3.67 | КЖУП «Хойникский коммунальник» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Брагинка) в черте г. Хойники; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Куровое; |
| Чечерский | 3.68 | КУП «Комплекс по переработке и захоронение токсичных промышленных отходов Гомельской области» | подземные воды | 1 | комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов, н.п. Дубровка; |
|  | 3.69 | КЖУП «Чечерское» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Сож, в черте г. Чечерск; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Чечерска), н.п. Озерище. |
| 4. Гродненская область |  |  |  |  |  |
| Берестовиц-кий | 4.1 | Берестовицкое РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Берестовчанка, н.п. Шелепки; |
| Волковысский | 4.2 | ОАО «Красносельскстройматериалы» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 23 | н.п. Колядичи, филиал № 3 «Известковый завод», источники выбросов цеха обжига (№ 0311, 0310), цеха по производству и отгрузке извести и мелкогранулированного мела (№ 0327, 0328, 0350); н.п. Новоселки, филиал № 1 «Цементный завод», источники выбросов цеха обжига (№ 0001, 0002 , 0003, 0004), цеха помола цемента (№ 0025, 0027, 0028, 0034, 0036, 0035, 0037, 0038); н.п. Красносельский, ул. Школьная, промплощадка предприятия, филиал № 2 «Завод АЦИ», источники выбросов котлоагрегатов (№ 0198, 0199, 0228), цеха по производству блоков из ячеистого бетона и композиционных материалов (№ 1001, 1002, 1003 ); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон промышленных отходов, н.п. Карповцы |
|  |  |  | земли | 1 | г.п. Красносельский, ул. Победы, 5, промплощадка предприятия |
|  | 4.3 | ПКУП «Волковысское коммунальное хозяйство» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Россь, н.п. Новая Ятвезь; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Озериска; |
|  | 4.4 | КДУП «Росское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Россь, н.п. Студенец; |
|  | 4.5 | ОАО «Волковысский мясокомбинат» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, урочище Козьи Горы; |
|  | 4.6 | ОАО «Беллакт» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, урочище Козьи Горы; |
| Воронов-ский | 4.7 | Вороновское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Жижма, н.п. Борки; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Германишки; |
|  | 4.8 | РУП «Гродноэнерго» Гродненская ТЭЦ-2 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Гродно, ул. Скидельское шоссе, 18 , источники выбросов котлоагрегатов (№ 0001, 0002, 0003); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, промплощадка предприятия |
| Гродненский | 4.9 | ОАО «Гродно Азот» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 19 | г. Гродно, пр. Космонавтов, 100, источники выбросов цехов (технологических линий) «Аммиак-3» ( № 7), «Аммиак-4» (№ 402), производств азотной кислоты и ЖАУ (№ 21, 11), «Карбамид-2» (№ 27, 28 ), «Карбамид-3» (№ 36, 38), «Карбамид-4» (№ 421, 431), «Циклогексанол-2» ( № 120), сульфата аммония (№ 53 − 55, 561), олеума (№ 70), ВЕН (№ 64), участок гидрирования бензола (№ 119), котлогрегата (№ 46 ); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (дождевых) сточных вод в р. Неман, н.п. Бережаны; |
|  |  |  | подземные воды | 3 | полигон промышленных отходов, н.п. Горница – Сухмени; иловые площадки, н.п. Бережаны; территория промплощадки предприятия (г. Гродно ул. Космонавтов, 100, ул. Карского, н.п. Пригодичи, н.п. Каплица, н.п. Малыщино); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Гродно пр. Космонавтов,100, промплощадка предприятия; |
|  | 4.10 | ОАО «Белкард» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 9 | г. Гродно, ул. Счастного, 38, источники выбросов производства карданных валов, механо-сборочного производства (№ А31(25), А-32(26), А-33(27), А35(93)), кузнечно-прессового производства № 2 (№ А-17(76), А-16(203)), кузнечно-прессового производства № 1 (№ ЕВ-2(51), ЕВ-5 (54)); г. Гродно, ул. Курчатого, 1А, источники выбросов производства автоагрегатов цеха ЦИДА (№ А13(60)); |
|  | 4.11 | РУП «Радиоволна» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Гродно, ул. Горького, 89, источники выбросов участка лакокраски корпуса 1 (№ АС-54 (0001), АС-3 (0004)); |
|  | 4.12 | ОАО «Гродненский комбинат строительных материалов» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Гродно, ул. Горького, 100, источники выбросов цеха № 5 (№ 0001, 0002); |
|  | 4.13 | РУП «Гродноэнерго», Гродненские тепловые сети | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Гродно, ул. Горького, 97 источники выбросов котлоагрегата Северной мини-ТЭЦ (№ 0001, 0002, 0003); |
| Гродненский | 4.14 | ОАО «Гродненский стеклозавод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Гродно, ул. Суворова, 40, источники выбросов цеха стеклотары и стеклоблоков (№ 2, 3, 4), цеха прокатного стекла и бутылки (№ 5), сушильных барабанов составного цеха (№ 21, 7); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Гродно, ул. Суворова, 40, промплощадка предприятия; |
|  | 4.15 | ОАО «Гродно Химволокно» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | г. Гродно, ул. Славинского, 4, источники выбросов котлоагрегатов (№№ 701,702, 703, 704, 705, 706, 0001), участка утилизации и газового хозяйства (№ 8), прядильного цеха 1 (№ 204, 224), прядильного цеха 2 (№ 10, 518); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Гродно, ул. Славинского, 4 , промплощадка предприятия; |
|  | 4.16 | ОАО «Скидельский сахарный комбинат» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Скидель, ул. Первомайская, 1, источники выбросов основного (сахарного) производства (№ 128, 18, 20), цеха по производству лимонной кислоты (№ 36, 37), котлоагрегата (№ 0001); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | поля фильтрации, в черте промплощадки предприятия; |
|  | 4.17 | Производственно-торговое общество с ограниченной ответсвенностью «Тайфун» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Гродно, ул. Славинского, 6, источники выбросов участка сушки песка (№ 0001, 0005); |
|  | 4.18 | КУП «Ремавтодорстой» | сбросы сточных вод в водные объекты | 4 | 2 выпуска (дождевых) сточных вод в р. Неман в черте г.Гродно; выпуск (дождевых) сточных вод в р. Городничанка в черте г.Гродно; выпуск (дождевых) сточных вод в р. Городничанка, н.п. Подкрыжаки; |
|  | 4.19 | ГУКПП «Гродноводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Неман, н.п. Грандичи; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые карты, н.п. Бережаны; |
|  | 4.20 | Гродненское РУП «Скидельское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Довжица, н.п. Партизанская; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Беляковщина; |
|  | 4.21 | ГГУКПП «Спецавтохозяйство» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Рогачи – Выселки; |
| Дятловский | 4.22 | Дятловское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 3 | выпуск сточных вод в р. Дятловка в черте г. Дятлово; выпуск сточных вод в р. Дятловка, н.п. Жуковщина; выпуск сточных вод в р. Трицевка, н.п. Козловщина; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО н.п. Нарбутовичи; |
|  | 4.23 | ОАО «Дятловский сыродельный завод» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, в черте промплощадки предприятия; |
| Зельвен-ский | 4.24 | Зельвенское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Зельвянка в черте г. Зельва; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, урочище Валькевичи; |
| Ивьевский | 4.25 | Ивьевское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Ивенка , н.п. Стриженяты; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Кости; |
|  | 4.26 | КУП «Гроднооблдорстрой», ДРСУ-156 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | н.п. Гавья, источник выбросов асфальтосметительной установки ДС-168 (№ 2001); |
| Корелич-ский | 4.27 | Кореличское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Сервечь, н.п. Березовец; выпуск сточных вод в р. Уша, н.п. Жуховичи; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Березовец; |
| Лидский | 4.28 | РУП «Лидский литейно-механический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Лида, ул. Качана, 4, источники выбросов литейного цеха (№ 6, 94, 7), участка по изготовлению литья в облицовочный кокиль (№ 25, 95, 96); |
|  | 4.29 | ОАО Стеклозавод «Неман» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 10 | г. Березовка, ул. Корзюка, 8, источники выбросов составного цеха (№ 228, 229), участка химполировки (№ 21, 203 ), цеха выработки № 1 (№ 47, 48 ), цеха выработки № 3 (№ 52, 165), цеха выработки № 4 (№ 67), литейного цеха форм (№ 56); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Черная, в черте н.п. Березовка ; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, в черте промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 4.30 | ОАО «Лакокраска» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 13 | г. Лида, ул. Игнатова, 71, источники выбросов цеха № 2 (№ 52, 83, 84), цеха № 5 (№ 143, 148 ), цеха № 8 (№ 188), участка по производству лаков и эмалей на полимеризационных смолах и эмалей на конденсационных смолах (№ 264 − 266, 270 − 272), участка по производству синтетических смол (№ 361); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 4.31 | СЗАО «Белевротара» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Лида, ул. Машерова, 10, источник выбросов стекловаренного цеха (№ 803); |
|  | 4.32 | РУП «Гродноэнерго» Лидские тепловые сети | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Лида, ул Советская, 75, источники выбросов котлоагрегатов Лидской ТЭЦ, районной котельной «Неман» (№ 3, 2); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, в черте промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
| Лидский | 4.33 | Лидское ГУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Дитва, н.п. Ольжево; выпуск сточных вод в мелиоративный канал, н.п. Первомайский; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Лида), н.п. Гуды; полигон ТКО (п.г.т. Березовка), н.п. Жамойди; |
|  | 4.34 | РУП «Завод «Оптик» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Лида, ул. Машерова, 10, источники выбросов цеха стекловарения № 2 (№ 806, 906 ); |
| Мостовский | 4.35 | ОАО «Мостовдрев» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 5 | г. Мосты ул. Советская, 38, источники выбросов фанерного цеха 1 (№ 0021, 0025, 0231, 0232, 0233); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | накопитель отходов фенолформальдегидной смолы, н.п. Ляда; |
|  | 4.36 | Мостовское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Неман, н.п. хутор Магдаленово; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Ляда; |
|  | 4.37 | КУП «Гроднооблдорстрой», ДРСУ-208 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | н.п. Пески, источник выбросов асфальтосметительной установки КДМ-201.3 (№ 2001); |
| Ново-грудский | 4.38 | Новогрудское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 3 | выпуск сточных вод в р. Негримовка, н.п. Байки; выпуск сточных вод в р. Плисса, н.п. Карныши; выпуск сточных вод в р. Валовка, н.п. Негневичи; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Старый лес; |
| Островец-кий | 4.39 | Островецкое РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Лоша, н.п. Белькишки; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Липнишки; |
| Ошмян-ский | 4.40 | Ошмянское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Ошмянка н.п. Богданишки; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Новосяды; |
| Слонимский | 4.41 | ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Слоним, ул. Фабричная, 1 источники выбросов котлоагрегата (№ 1); |
|  | 4.42 | ОАО «Слонимский водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Щара, н.п. Рязановщина; |
|  | 4.43 | ОАО «Слонимский райагросервис» | подземные воды | 1 | захоронение пестицидов, Альбертинское лесничество; |
|  | 4.44 | Слонимское ГУП ЖКХ | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Костени; |
| Сморгонсий | 4.45 | КУП «Сморгонский литейно-механический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Сморгонь, ул. Гагарина, 51, источники выбросов вагранки литейного цеха (№ 0004, 0005); |
|  | 4.46 | Сморгонское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Вилия, н.п. Черный бор; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Черный бор; |
| Щучинский | 4.47 | Щучинское РУП ЖКХ | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Турья, н.п. Плянты; выпуск сточных вод в р. Турья, н.п. Рожанка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Пильчуки; |
|  | 4.48 | ОАО «Василишки» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п. Василишки. |
| 5. Город Минск |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 | РУП «Минскэнерго» филиал Минская ТЭЦ-4 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | ул. Монтажников, 6, источники выбросов котлоагрегатов ( № 1 − 3); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск cточных вод в дождевой коллектор г. Минска; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламоотвал, промплощадка предприятия; |
|  | 5.2 | РУП «Минскэнерго» филиал МинскаяТЭЦ-3 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | ул. Омельянюка, 14, источники выбросов котлоагрегатов ( № 1 − 2); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламоотвал, промплощадка предприятия; |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в ливневой коллектор г. Минска; |
|  | 5.3 | РУП «Минскэнерго» Минские тепловые сети (ТЭЦ-2 и котельные) | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 25 | ул. Аранская, 22, источники выбросов котлоагрегатов ТЭЦ-2 (№ 1 − 8); ул. Волоха, 20, котлоагрегат котельной «Харьковская» (№ 1); ул. Бирюзова, 4а, котлоагрегат котельной «Масюковщина»( № 1); ул. Каховская, 72, котлоагрегаты котельной «Орловская» ( № 1, 2); ул, Казинца, 52, котлоагрегаты котельной «Курасовщина» (№ 1 − 6); ул. Домровского, 8, котлоагрегаты котельной «Западная» (№ 1− 3); ул, Кедышко, 45, котлоагрегаты котельной «Кедышко» (№ 1 − 20); ул. Селицкого, 33, котлоагрегат котельной «Шабаны» (№ 1); Старовиленский тракт, 95, котлоагрегат котельной «Комсомолка» (№ 1); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 8 | выпуск сточных вод ТЭЦ-2 в р. Свислочь; выпуски сточных вод котельных «Харьковская», «Масюковщина», «Орловская», «Курасовщина», «Западная», «Кедышко», «Комсомолка» в р. Свислочь в черте г.Минска; |
|  | 5.4 | ОАО «Минский лакокрасочный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | ул. Бирюзова, 4, источники выбросов цеха эмалей, отделения бисерных мельниц (№ 19, 20), отделения фасовки (№ 16); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.5 | ОАО «Мотовело» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | пр-т Партизанский, 8, источники выбросов филиала «МВЗ ИНПАРК» (№ 1, 4, 8, 30); |
|  | 5.6 | РУП «Минский тракторный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 32 | ул. Долгобродская, 29, источники выбросов цеха литейного № 1 (№ 449, 451,454,457, 513, 538, 558, 560, 561), цеха литейного № 2 (№95,118, 244 − 246), цеха литейного №3 (№ 329, 301, 302, 306), цеха сталелитейного (№ 346, 366, 375, 396, 407, 408), цеха механического (№ 700, 701, 731, 732, 734), цеха прессового (№ 949 − 951); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон промышленных отходов, промплощадка предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.7 | ОАО «Минский автомобильный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 26 | ул. Социалистическая, 2, источники выбросов литейного завода (№ 36, 48, 109, 112 − 114, 117, 186, 192, 249, 251, 309, 338, 406, 416, 453, 473, 3166, 2674), автобусного завода (№ 1629, 1635), завода автоматических агрегатов (№ 4464, 4469), прессово-кузового завода (№ 1095, 1097), кузнечного завода (№ 1713); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.8 | ОАО «Минский завод отопительного оборудования» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | ул. Тимирязева, 29, источники выбросов литейного цеха радиаторов (№ 32, 33, 56, 229, 267, 268, 270, 273), литейного цеха котлов (№ 176), литейного цеха ковкого и серого чугуна (№ 12, 13, 29); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.9 | ОАО «Минский моторный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 16 | ул. Ваупшасова, 4, источники выбросов цеха алюминиевого литья (№ 1, 14, 21,49, 304, 309, 1001), инструментального цеха (№ 81), цеха сборки и испытания моторов (№ 97, 99, 100, 106 − 109), энергоцеха (№ 155); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.10 | ЗАО «Атлант» Минский завод холодильников | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 5 | пр. Победителей, 61, источники выбросов котельной (№ 805), цеха № 2 переработки пластмасс (№ 1251 − 1254); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.11 | ПРУП «Минский завод автоматических линий им. П.М. Машерова» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | ул. Долгобродская, 18, источники выбросов литейного цеха (№ 221, 88); |
|  | 5.12 | РУП «Белмедпрепараты» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | ул. Фабрициуса, 30, источник выбросов котлоагрегатов (№ 65); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск производственных сточных вод в дождевой коллектор г. Минска; |
|  | 5.13 | ОАО «Минский подшипниковый завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | ул. Жилуновича, 2, источники выбросов управления инструментального и абразивного производства (№ 370, 446, 445), управления механизации, автоматизации и ремонта оборудования (№ 480); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 5.14 | ОАО «Минский завод строительных материалов» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | ул. Я. Мавра, 47, источники выбросов цеха теплоизоляционных материалов (№ 1); |
|  | 5.15 | ОАО «Керамин» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 19 | ул. Серова, 22; источники выбросов цехов № 2, 3 плиточного производства (№ 1005, 1202, 1204, 1152, 1140, 1142, 1145, 1147, 1151, 1122, № 165, 166, 1074, 1075, 1218), фриттоварочного отделения цеха подготовки производства (№ 22), завода «Стройфарфор» (№ 1178, 1196), котельного цеха (№ 143); |
|  | 5.16 | УП «Минсккомунтеплосеть» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 33 | ул. Волгоградская, 12, источники выбросов котлоагрегатов (№ 29, 34, 50 − 54, 57 − 64, 70, 73, 75, 76, 79,80 − 83, 95, 100, 111, 113 − 115,1001 − 1004); |
|  | 5.17 | ОАО «Минскпроектмебель» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | ул. Кальварийская, 33, источники выбросов покрасочных кабин № 1 − 3 участка отделки (№ 137, 238, 243, 247); |
|  | 5.18 | УП «Минскводоканал», Минская очистная станция | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод р. Свислочь; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | иловые площадки «Волма», «Мацевичи»; |
|  | 5.19 | ОАО «Камволь» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Лошица, в черте г.Минска; |
|  | 5.20 | КУП «Экорес» | подземные воды | 4 | полигон ТКО «Прудище»; полигон ТКО «Северный»; полигон ТКО «Тростенец»; полигон ТКО «Тростенецкий»; |
|  | 5.21 | Производственное экологическое общество с ограниченной ответственностью «Поступ» | земли | 1 | ул. Инженерная, промплощадка предприятия, цех по демеркуризации ртутьсодержащих ламп; |
| 6. Минская область |  |  |  |  |  |
| Березин-ский | 6.1 | РКУПП «Березинское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 4 км от г.Березино |
| Борисовский | 6.2 | ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г.Борисов, ул. Даумана, 95, источники выбросов цеха № 5 (№ 0050, 0054, 0055, 0059), цеха № 7 (№ 0087, 0088) цеха № 9 (№ 0139); |
|  | 6.3 | ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 11 | г. Борисов, ул. Чапаева, 56, источники выбросов автоматно-прессового цеха (№ 0088), механо-сборочного цеха № 1 (№ 344, 350), механо-сборочного цеха № 2 (№ 179), управления обеспечения качеством (№ 397, 220), кузнечного цеха (№ 53, 49), участка окраски, консервации и упаковки (№ 404, 406, 407); |
|  | 6.4 | ОАО «Лесохимик», г. Борисов | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г.Борисов, ул.Демина, 3, источники выбросов канифольно-терпентинного цеха (№ 140, 147, 46), котельной (№ 73); |
|  | 6.5 | ПРУП «Борисовский хрустальный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 16 | г.Борисов, ул. Толстикова, 2, источники выбросов от печей варки хрусталя и стекла, отжига, обжига, отопочной машины, ванн химполировки цехов № 1, 2, 3, 4 (№ 211, 212, 49, 50, 52, 80, 355, 351, 64, 23, 14, 26 − 29); |
|  |  |  | земли | 1 | промплощадка предприятия; |
|  | 6.6 | КПУП «Борисовводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Березина; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки г. Борисов, н.п. Большая Ухолода; |
|  | 6.7 | Борисовское КУП «Жилье» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (дождевых) сточных вод в р. Плиса; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Борисов), н.п. Большая Ухолода ; |
|  | 6.8 | ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод» | подземные воды | 1 | г. Борисов, ул. Сенная, 5, промплощадка предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Борисов, ул. Сенная, 5, промплощадка предприятия; |
| Борисовс-кий | 6.9 | Жоденская ТЭЦ, котельные цеха г.Борисова | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Борисов, ул. Строителей , 29, котельный цех № 1 (№ 1, 2); г. Борисов, ул. Нормандия-Неман, 167, котельный цех № 2 (№ 1); г. Борисов, ул. Чапаева, 86, котельный цех № 3 (№ 1); |
| Вилейский | 6.10 | РКУП «Вилейский водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р.Вилия; выпуск сточных вод в р.Илия; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки очистных сооружений г. Вилейка , 3,4 км от г. Вилейка; |
|  | 6.11 | ГУП «Вилейское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Вилейка), 3,4 км от г. Вилейка; |
|  | 6.12 | РУП «Минскэнерго» Вилейский участок Молодечненских электросетей | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г.Вилейка, ул. 1 Мая, 76а, Вилейская мини-ТЭЦ, площадка № 3 (№ 1); |
| Дзержин-ский | 6.13 | РКУП «Фанипольский ОКС» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Вязынская; |
|  | 6.14 | УП «Дзержинское ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Дзержинск), н.п. Шатановщина; |
| Клецкий | 6.15 | КУП «Клецкое ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Цепра (бассейн р. Лань.), н.п Рассвет; выпуск сточных вод в р. Цепра, в черте г. Клецка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Броворовщина; |
| Копыль-ский | 6.16 | КУП «Копыльское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Мажа, 1 км к югу от г. Копыля; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 1 км к югозападу от г. Копыля; |
| Крупский | 6.17 | КУП «Жилтеплострой», г. Крупки | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Бобр; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г. Крупки), 2 км от г. Крупки; |
| Логой-ский | 6.18 | РУП «Логойский комхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Гайна; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г.Логойск), н.п. Гостиловичи; полигон ТКО (п. Плещеницы), н.п Отрубок; |
| Любанский | 6.19 | ОАО Любанский комбинат строительных материалов» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | п/о Смольгово, источники выбросов котлоагрегата котельной (№ 4, 9), цеха силикатного кирпича (№ 31, 36); |
|  | 6.20 | РУП «Любанское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в Колоднянский канал; выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Оресса), н.п. Сорочи; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Любань) н.п. Дубники; полигон ТКО, н.п. Уречье; |
| Мин-ский | 6.21 | ОАО «Минское производстводственное кожевенное объединение» | подземные воды | 1 | полигон промышленных отходов «Шабаны», н.п. Гатово; |
|  | 6.22 | КУП «ЖКХ Минского района» | подземные воды | 1 | полигон ТКО «Кирши», н.п. Кирши; |
| Молодечненский | 6.23 | ОАО «Забудова» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | п. Чисть, ул. Заводская д.1, источники выбросов производств деревообрабатывающего завода (№ 1), завода строительных конструкций (№ 36), завода строительных материалов (№ 1); |
|  | 6.24 | РУП «Молодечненский завод металлоконструкций» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Молодечно, ул. Б. Гостинец, 31а, источники выбросов поста окраски ( № 107, 108, 249, 480); |
|  | 6.25 | РУП «Минскэнерго» Молодечненские электросети | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Молодечно, ул. Космонавтов, 16, источники выбросов районной котельной № 2 (№ 1, 52); г. Молодечно, ул. Дроздовича 27, мини–ТЭЦ (№ 3); |
|  | 6.26 | КУП «Молодечноводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р Уша, н.п. Бушевица; |
|  | 6.27 | Молодечненское ГПУП «Коммунальник» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 5 км к северу от г. Молодечно; |
|  | 6.28 | Филиал МГКУП «Коммунальник» «Районное ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Гуйка, в черте н.п. Радошковичи; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г. Радошковичи), н.п. Радошковичи; иловые площадки очистных сооружений, в черте н.п. Чисть; |
| Мядельский | 6.29 | РПУП «Мядельское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 4 | выпуск сточных вод в ручей Безымянный (бассейн р. Голбица); выпуск (дождевых) сточных вод в р Кубля (водосбор оз. Баторино); выпуск сточных вод, Нарочанский участок, в мелиоративный канал (бассейн р. Понурка); выпуск (дождевых) сточных вод в р. Купа (водосбор оз. Нарочь); |
|  |  |  | подземные воды | 3 | полигон ТКО (г. Мядель), д. Некасецк; полигон ТКО (н.п. Свирь), н.п. Свирь; иловые площадки, н.п. Мокрица; |
|  | 6.30 | РУП ЖКХ «Приозерье» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (н.п. Нарочь), 2 км от н.п. Нарочь; |
| Несвижский | 6.31 | РУП «Несвижское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Уша; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г.Несвижа), 1,3 км от г. Несвиж; полигон ТКО (н.п. Городея), н.п. Ужанка; |
|  | 6.32 | ОАО «Городейский сахарный комбинат» | подземные воды | 1 | поля фильтрации, 1 км от н.п. Городея; |
| Пуховичский | 6.33 | РУП «Минскэнерго» ТЭЦ-5 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | н.п. Дружный, промплощадка предприятия, источники выбросов котельной (№ 1,2); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в обводной канал (бассейн р. Свислочь) в черте н.п. Свислочь; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | шламоотвал, в черте промплощадки предприятия; нефтехранилище (мазутное хозяйство), в черте промплощадки предприятия; |
|  | 6.34 | ОАО «Пуховичский опытно-экспери-ментальный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 5, источники выбросов вагранки участка литья, плавки и обрубки (№ 3, 4); |
|  | 6.35 | Филиал «Дружный» УП «Жилтеплосервис КХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Свислочь, в черте н.п. Свислочь; выпуск сточных вод в р. Шать, н.п. Габриелевка; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (н.п. Дружный), 4 км от н.п. Дружный; |
|  | 6.36 | ОАО «Пуховичская картонная фабрика» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Свислочь, в черте н.п. Светлый Бор; |
| Пуховичский | 6.37 | УП «Жилтеплосервис КХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Талька), в черте н.п. Михайлово; выпуск сточных вод в р. Свислочь, в черте н.п. Пуховичи; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (н.п. Марьина Горка), н.п. Мощеново; иловые площадки, н.п. Михайлово; |
|  | 6.38 | ОАО «Завод горного воска» | подземные воды | 1 | промплощадка предприятия, н.п. Свислочь, ул. Партизанская, 2; |
|  | 6.39 | ЗАО «Август-Бел» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | Дукорский с/с, источники выбросов участка по термическому обезвреживанию отходов, участка по производству гербицидов, фунгицидов, инсектицидов (№ 0007, 0008, 0009, 0010); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | территория промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | территория промплощадки предприятия; |
| Слуцкий | 6.40 | ОАО «Слуцкий мясокомбинат» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г. Слуцк, ул. Тутаринова 18, источники выбросов котлоагрегата котельной, коптильные камеры колбасного цеха (№ 131, 160, 178 − 182); |
|  | 6.41 | РУП «Слуцкий завод «Эмальпосуда» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Слуцк, ул. Комсомольская, 14, источники выбросов вагранки литейного цеха (№ 20, 21); |
|  | 6.42 | ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Слуцк, ул. Головащенко, 6, источник выбросов котельной ТЭЦ (№ 1); |
|  | 6.43 | КУП «Слуцкое ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Случь), н.п. Новый двор; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | иловые площадки, н.п. Новый Двор; полигон ТКО (г. Слуцк), урочище Лесище; |
| Смолевичский | 6.44 | Жодинская ТЭЦ | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Жодино, ул. Станционная, 3, источники выбросов котельной ТЭЦ (№ 1); |
|  |  |  | подземные воды | 2 | шламоотвал (золоотвал), промплощадка предприятия; шламоотвал, промплощадка предприятия; |
| Смолевичский | 6.45 | ОАО «Белорусский автомобильный завод», г. Жодино | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 69 | г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 4, источники выбросов модульных котельных завода, окрасочного производства прессового цеха, цеха сборки и испытаний автомобилей большой грузоподъемности, цеха главного конвеера, гальванического производства цеха гидроагрегатов, сварочного цеха, печи отпуска сварных деталей (№ 0601 − 0611, 0624, 0058 − 0060, 0050 − 0057, 0623, 0061− 0076, 0079, 0081, 0704, 0077, 0078, 0082 − 0084, 0660, 0089 − 0093, 0095 − 0100, 0685, 0176, 0178, 0180 − 0185, 0107); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Плиса; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Жодино, территория промплощадки предприятия; |
|  | 6.46 | РУП «Кузнечный завод тяжелых штамповок», г. Жодино | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 16 | г. Жодино, ул. Кузнечная, 26, источники выбросов печей газовых и дробеметных камер кузнечного цеха (№ 004, 006, 007, 0012, 0013, 0017, 0018), дробеструйных камер цеха лонжеронов и цеха колес (№ 0063, 0064); печей нагревательных и дробеметных камер цеха колес (№ 0022 − 0024, 0034 − 0036, 0075); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Жодино, ул. Кузнечная, 26, пломплощадка предприятия; |
|  | 6.47 | РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Плиса, в черте н.п. Октябрьский |
|  | 6.48 | КУП «Смолевичское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Черница, в черте г. Смолевичи; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Искра; |
|  | 6.49 | ГКУП «Жодинский водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Рова, в черте г. Жодино; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, 3 км на запад от очистных сооружений предприятия; |
|  | 6.50 | ОАО «Свитанок», г. Жодино | подземные воды | 1 | шламонакопитель, 10 км к юго-востоку от г. Жодино; |
|  | 6.51 | Жодинское ГУП «Объединение ЖКХ» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Белая Лужа; |
| Солигорский | 6.52 | РУП «ПО «Беларуськалий» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 38 | г. Солигорск, ул. Коржа, 5, источники выбросов 1 рудоуправления (№ 101а, 102а, 103а, 1105, 1046, 1104, 1047, 1041, 1106, 1042), 2 рудоуправления (№ 225, 203а, 204-2, 204-3, 206-2, 207-1, 207-2, 207-3, 207-4), 3 рудоуправления (3032, 3033, 30001, 3156, 3160, 3157, 3161, 3158, 3162, 3159, 3163), 4 рудоуправления (№ 401, 426, 427, 428, 429, 430, 431); |
|  |  |  | подземные воды | 4 | территория Старобинского месторождения: 1 рудоуправление - шахтные поля; 2 рудоуправление - шахтные поля и поля орошения; 3 рудоуправление - шахтные поля; 4 рудоуправление - шахтные поля; |
|  |  |  | земли | 4 | территория Старобинского месторождения: солеотвалы, шламохранилища четырех рудоуправлений; |
|  | 6.53 | ОАО «Литейно-механический завод «Универсал» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 5 | г. Солигорск, ул. Заводская, 4, источники выбросов литейного цеха (№ 15, 201); стержневого и плавильного участков (№ 89, 99, 258); |
|  | 6.54 | ГКУП «Солигорскводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в Кривичский канал, н.п. Дубеи; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые карты, в черте промплощадки предприятия; |
|  | 6.55 | КУП «Экокомплекс» г. Солигорск | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Дубеи; |
|  | 6.56 | КЗУП «Экокомплекс» п.г.т. Красная Cлобода | подземные воды | 1 | полигон ТКО, п.г.т. Красная Слобода; |
| Стародо-рожский | 6.57 | КУП «Стародорожское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Солянка), в черте г. Старые Дороги; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО, н.п. Старые Дороги; иловые площадки, территория очистных сооружений «Дубки»; |
| Столб-цовский | 6.58 | РУП «Столбцовское ОКС» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Неман, н.п. Заямное; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | иловые площадки, н.п. Заямное; полигон ТКО, н.п. Новая Свержень; |
| Узден-ский | 6.59 | РУП «Узденское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в мелиоративный канал (бассейн р. Шать), н.п. Хотляны; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г.Узда), н.п. Глинищи; |
| Червенский | 6.60 | УП «Червенское ЖКХ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Червенка; |
|  |  |  | подземные воды | 3 | полигон ТКО (г.Червень), н.п. Язовки; полигон ТКО (п.г.т. Смиловичи), н.п. Камейки; иловые площадки, в черте г. Червень; |
|  | 6.61 | КУП «Веска-Эмульбит» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Каменка, н.п. Ляды; |
| 7. Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Белы-ничский | 7.1 | Белыничское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г.п. Белыничи), н.п. Осовец; |
| Бобруйский | 7.2 | Бобруйское унитарное коммунальное дочернее производственное предприятие «Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Березина; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | иловые площадки, в черте промзоны предприятия; |
|  | 7.3 | ОАО «Бобруйский машиностроительный завод им. В. И. Ленина» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 20 | г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 235, источники выбросов чугунно-литейного цеха (№ 30, 33, 36, 58 − 60; 138), сталелитейного цеха (№ 95, 99, 143, 146), механосборочного цеха (№ 18, 25, 26, 164, 166), кузнечного цеха (№ 120), модельного участка (№ 128), котельной (№ 1); |
|  | 7.4 | ОАО «Белшина» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 22 | г. Бобруйск, Минское шоссе, источники выбросов завода массовых шин (№ 2197, 2200, 2202, 2203, 2608, 2609, 2314, 2362, 2375, 2398), завода крупногабаритных шин (№ 0112, 0113, 0114, 0115, 0118, 0125, 0126, 0128, 0138, 0141, 0144, 0149); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Бобруйск, Минское шоссе, территория промплощадки и санитарно-защитная зона предприятия; |
|  | 7.5 | РУП «Могилевэнерго» филиал Бобруйская ТЭЦ-2 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Бобруйск, ул. Энергетиков, 9, источник выбросов котло-турбинного цеха (№ 2); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламоотвал, в черте промплощадки предприятия; |
| Бобруйский | 7.6 | Бобруйский завод «ДВП» РУП «Могилевэнерго» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 6 | г. Бобруйск, ул. Куйбышева, 29, источники выбросов ДВП-1 ( № 262, 447, 448), ДВП-2 (№ 150, 361), ДВП-3 (№ 155); |
|  | 7.7 | РУП «Гидролизный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Бобруйск, ул. Чехова, 54, источники выбросов гидролизно-дрожжевого цеха (№ 81, 82); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | площадка лигнина, н.п. Титовка; |
|  | 7.8 | ОАО «ФанДОК» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Бобруйск, ул. Ленина, 95, источники выбросов паросилового хозяйства (№ 453, 510), ДОЗ( № 113), цеха строганного шпона (№ 65); |
|  | 7.9 | ОАО «Беларусьрезинотехника» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 11 | г. Бобруйск, ул. Минская, 102, источники выбросов цеха № 1 подготовительного производства (№ 1, 2, 4, 15), участка автотранспортных рукавов цеха № 5 (№ 76, 77, 82, 85), цеха № 7 изготовления резиновых смесей (№ 114, 115, 116); |
|  |  |  | земли | 1 | территория промплощадки и санитарно-защитная зона предприятия; |
|  | 7.10 | РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 10 | г. Бобруйск, ул. Бахарова, 225, источники выбросов окрасочного отделения механосборочного цеха № 1 (№ 58 − 60, 63 − 66, 75, 78, 79); |
|  | 7.11 | РУП «Могилевэнерго» филиал Бобруйские тепловые сети | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Бобруйск, ул. Чехова 52, , источник выбросов котельной (№ 1); |
|  |  |  | подземные воды | 2 | шламоотвал БТЭЦ-1, н.п.Вишневка; золоотвал, н.п.Вишневка; |
|  | 7.12 | Бобруйское государственное предприятие «БУДК САП» | подземные воды | 1 | полигон ТКО (г.Бобруйск), н.п.Бабино; |
|  | 7.13 | ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» | подземные воды | 1 | полигон промотходов ( г.Бобруйск), н.п.Дубовка; |
|  | 7.14 | УКПП «Промотходы», г. Бобруйск | подземные воды | 1 | полигон промотходов ( г.Бобруйск), н.п.Вишневка; |
| Быховский | 7.15 | УПКП «Быховрайводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Ирдица; |
|  | 7.16 | Быховское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Быховский район; |
| Глусский | 7.17 | Глусское «УКП Жилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск коммунальных сточных вод в р. Птичь, в черте г.Глуск; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Глусский район; |
| Горецкий | 7.18 | УКП «Тепловая энергетика» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р.Проня; выпуск сточных вод в р.Мерея, н.п.Ленино; |
|  | 7.19 | Горецкое УКПП «Коммунальник» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, н.п. Черничный; |
| Дрибин-ский | 7.20 | Дрибинское УКП «Жилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р.Проня, в черте н.п. Горки; |
|  |  |  | подземные воды | 2 | полигон ТКО (г.п. Дрибин), н.п.. Лесковка; |
|  | 7.21 | ОАО «Агромашсервис» | подземные воды | 1 | место захоронения непригодных пестицидов, н.п.Темный лес; |
| Киров-ский | 7.22 | Кировское УКП «Жилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р.Добысна; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Кировский район; |
| Климовичский | 7.23 | Цех «Производство извести» ПРУП «Белорусский цементный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Климовичи, пер. 50 лет СССР, источник выбросов цеха извести (№ 1); |
|  | 7.24 | ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Лобжанка, в черте г.Климовичи; |
|  | 7.25 | Климовичский филиал ОАО «Мстиславский МСЗ» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Сосновка в черте г.Климовичи; |
|  | 7.26 | Климовичское УКП«Коммунальник» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Климовичский район; |
| Кличев-ский | 7.27 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Кличевский район; |
| Костюковичский | 7.28 | ПРУП «Белорусский цементный завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Костюковичи, промышленная зона предприятия, источники выбросов цеха аспирации и пылеулавливания (№ 1), цех помола цемента (№ 10, 11); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Костюковичи, территория промплощадки, зона карьероуправления, санитарно-защитная зона предприятия; |
|  | 7.29 | Костюковичское УКП «Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Жадунька; |
|  | 7.30 | Костюковичское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Костюковичский район; |
| Красно-польский | 7.31 | Краснопольское УПКП «Жилкоммунхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Турья , в черте н.п. Краснополье; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО ( г.п. Краснополье), н.п. Бардич ; |
| Кричевский | 7.32 | ПРУП «Кричевцементношифер» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г. Кричев, ул. Зеленая, 4, источники выбросов цеха обжига клинкера (№ 1), цеха помола клинкера (№ 14 − 17, 210, 212); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Сож в черте г.Кричев; |
|  |  |  | земли | 1 | г.Кричев, ул.Зеленая,4, территория промплощадки, санитарно-защитная зона предприятия; |
|  | 7.33 | Кричевское УКПП «Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р.Сож; |
|  | 7.34 | Кричевское УКПП «Коммунальник» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Кричевский район; |
| Круглян-ский | 7.35 | Круглянское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Круглянский район; |
| Могилевский | 7.36 | ОАО «Могилевский металлургический завод» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г. Могилев, ул. Курако, 28, источники выбросов1 участков технической дроби и фасонного литья литейного цеха (№ 1, 3, 15, 31, 101, 102, 134); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Могилев, ул. Курако, 28, территория промплощадки предприятия; |
|  | 7.37 | ОАО «Могилевский ЗИВ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 7 | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 105, источники выбросов химического цеха (№ 58 − 62), химического цеха ПВТН (№ 74, 225); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (условно-чистых) сточных вод в р. Днепр в черте г.Могилев; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | шламонакопитель, в черте промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | г.Могилев, ул. Челюскинцев, 105, территория промплощадки предприятия; |
|  | 7.38 | ОАО Могилевский завод «Строммашина» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 12 | г. Могилев, ул. Первомайская, 77, источники выбросов литейного цеха (№ 17 − 19, 22, 26, 27), окрасочного участка (№ 35 − 40); |
|  |  |  | земли | 1 | . Могилев, ул. Первомайская, 77, территория промплощадки; |
|  | 7.39 | ОАО «Можелит» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 84, источники выбросов отделения сушки чешуйчатого клея (№ 4), мельничного отделения (№ 10), экстракционного отделения (№ 21, 22); |
| Могилевский | 7.40 | РУП «Могилевэнерго», Могилевские тепловые сети | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 8 | г. Могилев, ул. Якубовского, 14, источники выбросов МТЭЦ-1 (№ 0001), котельной №1 (№ 0011, 0012), ЦРТС (№ 0026), Кричевская ТЭЦ (№ 0035, 0036), котельной №3 (№ 0139), КРТС (№ 0050); |
|  | 7.41 | РУП завод «Могилевлифтмаш» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 14 | г. Могилев, пр-т Мира, 42, источники выбросов цеха металлоконструкций (№ 64), цеха специальных методов литья (№ 175 − 177, 185), литейного цеха (№ 316, 323, 344, 346 − 348, 385, 386, 388); |
|  |  |  | земли | 1 | г.Могилев, пр-т Мира, 42, территория промплощадки предприятия; |
|  | 7.42 | Филиал ОАО «МАЗ» «Завод Могилевтрансмаш» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 16 | г. Могилев, ул. Крупской, 232, источники выбросов прессово-сварочного цеха (№ 2), термогальванического цеха (№ 13), инструментального цеха (№ 30, 127), сборочно-окрасочного цеха (№ 55, 58, 60, 61, 208, 209, 212, 213, 216, 217, 228, 229); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск (дождевых) сточных вод в р. Днепр; |
|  |  |  | земли | 1 | г. Могилев, ул. Крупской, 232, территория промплощадки предприятия; |
|  | 7.43 | РУП «Могилевэнерго» филиал Могилевская ТЭЦ-2 | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 2 | г. Могилев, пр. Шмидта, 106, источники выбросовкотло-турбинного цеха (№ 1, 2); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | Шламоотвал, в черте промплощадки предприятия; |
| Могилевский | 7.44 | ОАО «Могилевхимволокно» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 25 | г. Могилев,35, источники выбросов проихводства химического волокна (№ 1346, 1377, 1013, 1132, 1554, 2000, 2009, 2021, 2118, 0300, 0319, 0320, 0321, 0001, 0080 − 0084, 0116, 0409, 1246, 0217, 0370, 0376); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | бункер токсичных отходов, в черте промплощадки предприятия; |
|  |  |  | земли | 1 | г.Могилев, 35, территория промплощадки и санитарно-защитная зона предприятия; |
|  | 7.45 | ЗАО «Могилевский КСИ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 5 | г. Могилев, ул. Крупской, 224, источники выбросов цеха силикатного кирпича (№ 25, 26), цеха газосиликатных изделий (№ 46, 48, 70); |
|  | 7.46 | ОАО «Могилевский текстиль» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 3 | г. Могилев, ул. Гришина, 87, источники выбросов цеха приготовительного (№ 73, 74), котельной Мини ТЭЦ (№ 576); |
|  | 7.47 | Могилевский автомобильный завод им. С.М.Кирова, филиал ОАО «БелАЗ» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 9 | г. Могилев, Витебский проспект, 5, источники выбросов сталелитейного цеха (№ 8, 9, 1023), цеха сборки и испытаний автомобилей (№ 165 − 168, 290), сварочно-сборочного цеха (№ 290); |
|  |  |  | земли | 1 | г. Могилев, Витебский проспект, 5, территория промплощадки предприятия; |
|  | 7.48 | Могилевское городское КУП «Горводоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Днепр; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | завод по переработке промышленных сточных вод и обработке осадка, в черте промплощадки предприятия; |
|  | 7.49 | Мстиславское УКПП «Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Вихра в черте г. Мстиславль; |
|  | 7.50 | Мстиславское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Могилевский район; |
|  | 7.51 | Могилевское городское унитарное предприятие «Спецавтопредприятие» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Могилевский район; |
|  | 7.52 | Филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Днепр, н.п.Новоселки; |
| Осиповичский | 7.53 | СЗАО «Стеклозавод «Елизово» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | н.п. Елизово, ул. Калинина, 6, источники выбросов паросилового цеха (№ 55), цеха № 4 (№ 57), цеха стеклотары № 1(№ 38), цеха стеклотары № 2 (№ 39); |
|  |  |  | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р. Березина, н.п. Елизово; выпуск сточных вод в р. Березина, н.п. Елизово; |
|  |  |  | земли | 1 | н.п.Елизово, ул.Калинина, 6, территория промплощадки и санитарно-защитная зона предприятия |
|  | 7.54 | РУП «Могилевэнерго», Бобруйские тепловые сети, г. Осиповичи | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 1 | г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 10, источник выбросов Мини ТЭЦ (№ 1); |
|  | 7.55 | ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 32 | Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Проектируемая, 1, источники выбросов цеха алюминивого литья (№ 90 − 93, 98, 99, 103, 104, 107, 108 − 111, 114, 115, 117, 118, 137, 198), цеха стеклопластиковых кабин (№ 3, 6, 9, 10, 61 − 64, 70 − 73, 77); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон захоронения неутилизированых отходов производства, в черте промплощадки предприятия; |
|  | 7.56 | Совместное предприятие ОАО «Кровля» | выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | 4 | ул. Чапаева, 11, источники выбросов рубероидного цеха (№ 2, 132), цеха кровельных и гидроизоляционных материалов (№ 8), котельной (№ 1); |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон для размещения отходов, в черте промплощадки предприятия; |
|  | 7.57 | Осиповичское дочернее УКПП «Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р.Млынка; |
|  | 7.58 | Осиповичское дочернее УКПП «Райсервис» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Осиповичский район; |
| Славго-родский | 7.59 | Славгородское УКПП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Славгородский район; |
| Хотим-ский | 7.60 | Хотимское УКП «Жилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Беседь; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Хотимский район; |
| Чаус-ский | 7.61 | Чаусское УКП «Жилкомхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Бася; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО ( г. Чаусы), н.п.Благовичи; |
| Чериков-ский | 7.62 | УКПП «Чериковский жилкоммунхоз» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Удога; |
|  |  |  | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Чериковский район; |
|  | 7.63 | ЧПТУП «Агрокомбинат «Светлый» | подземные воды | 1 | земледельческие поля орошения, н.п..Житнев; |
| Шкловский | 7.64 | ГП «Шклов-Водоканал» | сбросы сточных вод в водные объекты | 2 | выпуск сточных вод в р.Днепр, в черте г. Шклов; выпуск сточных вод в р.Днепр, н.п. Александрия; |
|  | 7.65 | Шкловское УКП «Жилкомхоз» | подземные воды | 1 | полигон ТКО, Шкловский район; |
|  | 7.66 | РУПП «Завод газетной бумаги» | сбросы сточных вод в водные объекты | 1 | выпуск сточных вод в р. Днепр, в черте г. Шклов. |