Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за второй квартал 2013 года

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты |  | 2.2.1.179-0069 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Д – 0,005-50 мг/дм3 Д – 0,005-0,010 вкл. мг/дм3, Uотн = 50 % Д – св. 0,010-0,50 вкл. мг/дм3, Uотн = 35 % Д – св. 0,50-50 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 2.2.1.189-0070 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Д–5-800 мгО/дм3 Допускается разбавление не более, чем в 20 раз Д–5-50 мгО/дм3 вкл., Uотн = 30 % Д–св. 50-200 мгО/дм3 вкл., Uотн = 20 % Д– св. 200-800 мгО/дм3 вкл., Uотн = 14 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Аммоний-ион |  | 2.2.1.16-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д– св.10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Барий-ион |  | 2.2.1.23-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,1-10 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,1-0,25 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Калий-ион |  | 2.2.1.121-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д– св. 10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Кальций-ион |  | 2.2.1.122-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл.мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3 , Uотн = 14 % Д – св. 10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Литий-ион |  | 2.2.1.155-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,015-2 вкл. мг/дм3 Д–0,015-0,05 вкл. мг/дм3, Uотн = 30 % Д– св. 0,05-0,25 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Магний-ион |  | 2.2.1.157-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,25-2500 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,25-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д – св. 10-2500 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Натрий-ион |  | 2.2.1.175-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д – св. 0,5-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3 , Uотн = 14 % Д – св.10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Стронций-ион |  | 2.2.1.234-0071 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,25-50 вкл. мг/дм3 Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д – св. 10-50 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |

U – Расширенная относительная неопределенность измерений при коэффициенте охвата k=2, %

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты |  | 2.2.2.179-0102 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Д – 0,005-50 мг/дм3 Д – 0,005-0,010 вкл. мг/дм3, Uотн = 50 % Д – св. 0,010-0,50 вкл. мг/дм3, Uотн = 35 % Д – св. 0,50-50 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 2.2.2.189-0103 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Д–5-800 мгО/дм3 Допускается разбавление не более, чем в 20 раз Д–5-50 мгО/дм3 вкл., Uотн = 30 % Д–св. 50-200 мгО/дм3 вкл., Uотн = 20 % Д– св. 200-800 мгО/дм3 вкл., Uотн = 14 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Аммоний-ион |  | 2.2.2.16-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д– св.10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Барий-ион |  | 2.2.2.23-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,1-10 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,1-0,25 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Калий-ион |  | 2.2.2.121-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д– св. 10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Кальций-ион |  | 2.2.2.122-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл.мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3 , Uотн = 14 % Д – св. 10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Литий-ион |  | 2.2.2.155-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,015-2 вкл. мг/дм3 Д–0,015-0,05 вкл. мг/дм3, Uотн = 30 % Д– св. 0,05-0,25 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Магний-ион |  | 2.2.2.157-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,25-2500 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,25-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д – св. 10-2500 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Натрий-ион |  | 2.2.2.175-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д – св. 0,5-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3 , Uотн = 14 % Д – св.10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Стронций-ион |  | 2.2.2.234-0104 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,25-50 вкл. мг/дм3 Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д – св. 10-50 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |

U – Расширенная относительная неопределенность измерений при коэффициенте охвата k=2, %

2.3 Подземные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты |  | 2.2.3.179-0073 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Д – 0,005-50 мг/дм3 Д – 0,005-0,010 вкл. мг/дм3, Uотн = 50 % Д – св. 0,010-0,50 вкл. мг/дм3, Uотн = 35 % Д – св. 0,50-50 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 2.2.3.189-0074 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 Методика измерений бихроматной окисляемости (химического потребления кислорода) в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Д–5-800 мгО/дм3 Допускается разбавление не более, чем в 20 раз Д–5-50 мгО/дм3 вкл., Uотн = 30 % Д–св. 50-200 мгО/дм3 вкл., Uотн = 20 % Д– св. 200-800 мгО/дм3 вкл., Uотн = 14 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Аммоний-ион |  | 2.2.3.16-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д– св.10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Барий-ион |  | 2.2.3.23-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,1-10 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,1-0,25 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Калий-ион |  | 2.2.3.121-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д– св. 10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Кальций-ион |  | 2.2.3.122-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,5-2 вкл.мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3 , Uотн = 14 % Д – св. 10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Литий-ион |  | 2.2.3.155-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,015-2 вкл. мг/дм3 Д–0,015-0,05 вкл. мг/дм3, Uотн = 30 % Д– св. 0,05-0,25 вкл. мг/дм3, Uотн = 25 % Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Магний-ион |  | 2.2.3.157-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,25-2500 вкл. мг/дм3 Д– св. 0,25-2 вкл. мг/дм3 , Uотн = 20 % Д– св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д – св. 10-2500 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Натрий-ион |  | 2.2.3.175-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,5-5000 вкл. мг/дм3 Д – св. 0,5-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3 , Uотн = 14 % Д – св.10-5000 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |
| Стронций-ион |  | 2.2.3.234-0075 28.05.2013 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель» Д – 0,25-50 вкл. мг/дм3 Д – св. 0,25-2 вкл. мг/дм3, Uотн = 20 % Д – св. 2-10 вкл. мг/дм3, Uотн = 14 % Д – св. 10-50 вкл. мг/дм3, Uотн = 10 % | 28.05.2013 | ООО «Люмэкс-маркетинг», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация |

U – Расширенная относительная неопределенность измерений при коэффициенте охвата k=2, %