11

глава

ОТходы производства и потребления

11.1. Отходы производства

Образование отходов

В 2007 г. на территории Беларуси образовалось 37,96 млн т отходов производства. По сравнению с предыдущим годом их объем увеличился на 13,4%, что обусловлено в основном ростом образования галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых на ПО «Беларуськалий», на долю которых приходится 73% общей массы отходов. Объем этих отходов в 2007 г. по отношению к 2006 г. возрос на 2,94 млн т или на 11,9% и составил 27,61 млн т.

Всего в стране образуется свыше 1,5 тыс. видов отходов с широким спектром морфологических и химических свойств. Если рассматривать структуру образования отходов производства без учета отходов переработки калийных руд, то в общей массе (10349 тыс.т) велика доля отходов растительного и животного происхождения (30,8%), отходов неорганического минерального происхождения (51,8), а также отходов промышленности, подобных твердым бытовым отходам (14%). Оставшиеся 3,4% приходятся на отходы химических производств и медицинские отходы (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Структура образования отходов производства в 2007 г.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), тыс.т

Образование отходов производства на территории Беларуси неравномерно. Из таблицы 11.1 видно, что 25,2% отходов образуется на предприятиях, расположенных в Могилевской области, 18,2% – Гомельской, 14,3 – Брестской, 13,0 – Минской (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), 11,3 – Гродненской и 13,4% – в г.Минске. Значительно меньше отходов (4,6%) образуется на предприятиях Витебской области.

По сравнению с 2006 г. наибольший рост объема образовавшихся отходов имел место в Могилевской области (на 1130 тыс.т). Причина этого – большие объемы вскрышных пород, образовавшихся при разработке месторождения мела на ПРУП «Белорусский цементный завод». Увеличение объема отходов в Брестской области (на 898 тыс.т) и уменьшение в Гродненской (на 589 тыс.т) связаны главным образом с изменениями объемов образования отходов на сахарных заводах в Скиделе и Жабинке.

Переработка и вторичное использование отходов

Уровень использования отходов производства в 2007 г. составил 22,3%, увеличившись за год на 1,3%. На рисунке 11.2 показаны направления использования отходов, большая часть которых (51,2%) использована на нужды самих предприятий, свыше 48,2% переданы другим предприятиям, реализованы физическим лицам или экспортированы для дальнейшего использования.

Таблица 11.1

Образование, использование и размещение производственных отходов по областям Беларуси в 2007 г.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), тыс.т

| Область | Образовано | Использовано | Размещено на объектах хранения и захоронения, обезврежено | Наличие на предприятиях в конце года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брестская | 1483 | 1304 | 187 | 603 |
| Витебская | 473 | 286 | 197 | 483 |
| Гомельская | 1881 | 1133 | 1126 | 24994 |
| Гродненская | 1172 | 764 | 448 | 754 |
| г.Минск | 1389 | 426 | 966 | 1048 |
| Минская | 1344 | 1136 | 258 | 673 |
| Могилевская | 2606 | 2570 | 161 | 3084 |
| Республика Беларусь | 10349 | 7619 | 3343 | 31639 |

Рис. 11.2. Структура использования отходов производства

в 2007 г., %

Уровень использования производственных отходов (без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов) – 73,6%. Наиболее полно утилизируются отходы растительного и животного происхождения. Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов используются практически полностью в сельском хозяйстве, лесопиления и деревообработки перерабатываются или сжигаются для получения энергии (около 1,0 млн т), вскрышные породы почти в полном объеме применяются для засыпки карьеров и восстановления нарушенных земель.

Другие виды отходов употребляются в меньшей степени (рис. 11.3). Из общего количества образовавшихся в 2007 г. отходов производства остались неиспользованными 3342,1 тыс.т (без учета отходов калийного производства). Из них основным неиспользуемым видом отходов неорганического минерального происхождения является фосфогипс (из образовавшихся 564,2 тыс.т использовано 13,4 тыс.т). Почти не утилизируются отходы промышленности, подобные твердым бытовым отходам (промышленный и строительный мусор, шламы и осадки обработки сточных вод). Из образовавшихся в 2007 г. 1448 тыс.т таких отходов использовано только 120 тыс.т.

Рис. 11.3. Соотношение объемов образовавшихся

и неиспользованных производственных отходов

различных видов в 2007 г.

(без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), тыс.т

Использование галитовых отходов в рассматриваемом году составило всего 3,4% (827,9 тыс.т реализовано в основном коммунальным службам Беларуси, Украины, России и Молдовы). Глинисто-солевые шламы практически не использовались.

Накопление отходов

Объем накопленных отходов на объектах хранения (в ведомственных местах хранения и на территории предприятий) увеличился за 2007 г. на 3,3% и составил на конец года 869 млн т. Наибольшие объемы накопления характерны для отходов РУП «Беларуськалий» (837,3 млн т), количество которых в солеотвалах и шламохранилищах приведено в таблице 11.2, а также фосфогипса (18,3 млн т) и лигнина гидролизного (4,7 млн т) (рис. 11.4).

###### Таблица 11.2

###### Количество отходов в солеотвалах и шламохранилищах РУП «Беларуськалий»

| Год | Общее количество отходов в солеотвалах, тыс.т | Общее количество глинисто-солевых шламов, тыс.т |
| --- | --- | --- |
| 1995 | 530718 | 62536 |
| 2000 | 606802 | 71196 |
| 2005 | 703383,6 | 83536,8 |
| 2006 | 724216,7 | 86335,2 |
| 2007 | 747885,9 | 89444,8 |

Наиболее значительное накопление производственных отходов в Гомельской области по сравнению с другими областями объясняется большими объемами скапливания фосфогипса в Гомеле (18337,6 тыс.т) и гидролизного лигнина в Речице (см. табл. 11.1). Отвалы лигнина близ Бобруйска обусловили значительный объем аккумуляции производственных отходов в Могилевской области.

По состоянию на конец 2007 г. под объектами хранения отходов производства занято 2459 га земель. Из них на солеотвалы и шламохранилища ПО «Беларуськалий» приходится 1721 га, на отвалы фосфогипса – 89 га. За последние годы изымались земли в основном для размещения твердых галитовых отходов ПО «Беларуськалий». Так за 2002–2007 гг. изъято для их хранения 50 га. Земли под отвалами фосфогипса за этот период остались в прежних границах, так как накопление фосфогипса осуществляется за счет увеличения высоты отвалов.

Рис. 11.4. Объемы накопленных отходов на предприятиях Беларуси

(по данным на конец 2007 г.), тыс.т

Отходы производства (3–4 классов опасности и неопасные) преимущественно захораниваются на полигонах твердых коммунальных отходов. Это характерно для городов, в которых не хватает мощностей или отсутствуют специализированные объекты хранения отходов производства.

Опасные отходы

В 2007 г. объем образования отходов 1–4 классов опасности на предприятиях Беларуси составил 2860 тыс.т. Из них около 89% приходилось на отходы 4 класса опасности.

Количество отходов 1–3 классов опасности, находящихся на хранении на предприятиях Беларуси, составило к концу 2007 г. 3188,2 тыс.т. Из них на отходы 1 класса приходится 0,06%, а отходы 2 класса опасности составляют 0,3% от хранящихся на территории предприятий опасных отходов. Среди отходов 3 класса опасности, хранящихся на предприятиях, преобладают: лигнин гидролизный (2779,4 тыс.т), шлам цинковый (27,6), шламы обработки сточных вод (26,0), шламы минеральных масел, остатки, загрязненные нефтепродуктами (20,0), отработанные катализаторы (6,0) и шламы водоподготовки (5,8 тыс.т). Перечисленные отходы составляют 89,9% хранившихся на предприятиях на конец 2007 г. отходов 3 класса опасности.

Отходы 1–3 классов опасности, как правило, хранятся на предприятиях в специально оборудованных помещениях, на складах и спецплощадках, реже на объектах размещения отходов за пределами предприятий.

11.2. Отходы потребления

Образование отходов

К отходам потребления относятся отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности человека, не связанной с осуществлением экономической деятельности, отходы, образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных потребительских кооперативах, а также уличный и дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования населенных пунктов. В 2007 г. в Беларуси сформировалось 2043 тыс.т отходов потребления.

Отходы потребления составляют основную часть коммунальных отходов, куда включаются также отходы производства, подобные твердым бытовым, перечень которых утверждается Минжилкомхозом Республики Беларусь и удаление которых организуют местные исполнительные и распорядительные органы. В 2007 г. было собрано 3141 тыс.т коммунальных отходов.

За последнее десятилетие в Беларуси наблюдается постоянный рост коммунальных отходов (рис. 11.5). Показатель удельного образования твердых коммунальных отходов (ТКО) за этот период увеличился с 0,485 кг/чел. в день до 0,877 кг/чел. в день, т.е. почти в 2 раза и приблизился к величине, характерной для стран Евросоюза (0,85–1,7 кг/чел. в день).

По экспертным оценкам, за последние годы в составе коммунальных отходов заметно увеличилась доля полимерных материалов и отходов от упаковок, а также отходов стекла.

Рис. 11.5. Динамика образования коммунальных отходов

на территории Беларуси в 1997–2007 гг.

Захоронение отходов

Коммунальные отходы захораниваются на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) (порядка 90%) и на мини-полигонах. На полигоны ТКО наряду с коммунальными вывозятся промышленные отходы, подобные твердым бытовым (промышленно-бытовой мусор и др.), а также некоторые отходы производства: инертные и 3–4 классов опасности, доля которых в общем объеме захораниваемых отходов достигает 20% (в общей массе – более 30–35%). Особенно велика доля отходов производства крупных промышленных городов, в которых отсутствуют специальные объекты, предназначенные для захоронения производственных отходов. Количество захораниваемых на полигонах отходов производства и потребления, приведены в таблице 11.3.

Всего в Беларуси насчитывается более 170 полигонов ТКО, которые обслуживают областные и районные центры, а также крупные поселки городского типа. В каждом районе имеется один, реже 2–3 таких полигона. Централизованным вывозом коммунальных отходов охвачены также все сельские населенные пункты и до 50% дачно-коттеджных кооперативов, для обслуживания которых создано около 4,5 тыс. мини-полигонов.

Суммарная площадь земельных отводов для размещения полигонов ТКО составляет около 900 га, более 50% которых занято отходами. На мини-полигоны приходится примерно 3,5 тыс.га земли.

Таблица 11.3

Объемы отходов производства и потребления, захороненных на полигонах ТКО и мини-полигонах в 2007 г, тыс.м3 / тыс.т

| Всего собрано | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отходы потребления | отходы производства |  |
|  |  | промышленно-бытовые | промышленные |
| 15338 / 4717 | 9428 / 2043 | 2955 / 778 | 1645 / 1576 |
|  | коммунальные отходы |  |  |
|  | 13693 / 3141 |  |  |

Использование отходов

Как известно, в процессе смешанного сбора и захоронения отходов безвозвратно теряется значительная часть ценных материальных ресурсов, которые могли бы быть повторно использованы в промышленном производстве, сельском хозяйстве или для получения тепловой и электрической энергии.

В целях уменьшения потерь ценных вторичных ресурсов и снижения вероятности загрязнения окружающей среды в городах организован раздельный сбор коммунальных отходов, которым в 2007 г. было охвачено 40,3% городского населения. В таких городах, как Пинск, Полоцк, Мозырь, Пуховичи, действуют сортировочно-перегрузочные станции суммарной мощностью 16,3 тыс.м3/год (около 5 тыс.т/год). В 84 районах созданы пункты сортировки и досортировки вторичных материальных ресурсов, из них на базе организаций ЖКХ – 73 пункта с общей мощностью 66,75 тыс.т/год. В 2007 г. объем извлеченного вторичного сырья из состава коммунальных отходов возрос в 2,7 раза по сравнению с 2006 г. и составил более 57 тыс.т.

Через сеть приемных пунктов ЖКХ ежегодно собирается более 100 тыс.т вторичных ресурсов (бумага, картон, текстиль, полимеры, стеклобой, цветные и черные металлы) (табл. 11.4).

Помимо предприятий ЖКХ, сбор вторичных материальных ресурсов осуществляется в системе Белкоопсоюза, ГП «Белвторресурсы» и др. Количество заготовленных вторичных материальных ресурсов в стране достигает 200 тыс.т/год, что составляет примерно 6,4% от общего количества коммунальных отходов.

С целью более эффективного извлечения вторичных ресурсов из коммунальных отходов осуществляется строительство мусороперерабатывающих заводов в Гомеле, Могилеве, Новолукомле и Барановичах.

Таблица 11.4

Сбор вторичных материальных ресурсов, полученных из коммунальных отходов,

организациями ЖКХ Беларуси в 2007 г.

| Область, город | Сортировочно-перегрузочные станции |  |  | Пункты сортировки |  |  | Объем заготовки вторичных ресурсов сетью приемных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число | мощность |  | число | мощность |  | всего | бумага, картон | полимеры | стекло | текстиль | цвет. мет. | черн. мет. | прочее |
|  |  | тыс.м3 | тонн |  | тыс.м3 | тонн | тонн |  |  |  |  |  |  |  |
| Брестская | 1 | 2,9 | 870 | 12 | 30 | 9000 | 4602,4 | 1637,6 | 460,5 | 1183,2 | 180,16 | 11,7 | 994,65 | 134,7 |
| Витебская | 1 | 1,5 | 450 | 15 | 14 | 4200 | 1444,3 | 281,6 | 184,2 | 120,3 | 19,4 | 3,8 | 761,5 | 73,5 |
| Гомельская | 1 | 1,2 | 360 | 20 | 38,6 | 11580 | 3968,4 | 1015,0 | 835,8 | 851,7 | 44,7 | 26,2 | 1061,2 | 127,5 |
| Гродненская | – | – | – | 10 | 28,8 | 8640 | 1816,4 | 298 | 161,6 | 48,2 | 9,6 | 15,7 | 1283,3 | – |
| Минская | 1 | 10,7 | 3210 | 8 | 47,6 | 14280 | 3061,8 | 1104,2 | 529,1 | 75,7 | 26,0 | 2,8 | 1207,1 | 117,0 |
| г.Минск | – | – | – | 1 | 5 | 1500 | 21350,6 | 12279,7 | 793,2 | 5436,1 | 0,2 | 23,7 | 2789,7 | 28,2 |
| Могилевская | – | – | – | 7 | 58,5 | 17550 | 3168,3 | 460,8 | 351,7 | 168,9 | 31,3 | 19,4 | 2136,2 | – |
| # Всего по Беларуси | 4 | 16,3 | 4890 | 73 | 222,5 | 66750 | 39412,2 | 17076,9 | 3316,1 | 7884,1 | 311,36 | 103,3 | 10233,6 | 480,9 |

Усовершенствовать механизм использования отходов в качестве вторичного сырья призван и новый Закон «Об обращении с отходами», в котором впервые законодательно введен «принцип расширенной ответственности производителя», признанный стратегическим в экологической политике передовых стран мира.

Реализация заложенных в Законе новых механизмов управления отходами улучшит организацию раздельного сбора в населенных пунктах и повысит эффективность работы сортировочных станций, что в результате позволит обеспечить дополнительными ресурсами предприятия, перерабатывающие вторичное сырье и снизить техногенную нагрузку на природную среду.