Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за четвертый квартал 2014 года

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.2.1.1-0113 05.01.2015 | ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Бенз(а)пирен |  | 1.2.1.25-0114 05.01.2015 | ГОСТ 31860-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена» Д – 0,002-0,5 мкг/дм3 Д – 0,002-0,01 вкл. мкг/дм3 Воспроизводимость – 60 % Д – св. 0,01-0,05 вкл. мкг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,05-0,5 вкл. мкг/дм3 Воспроизводимость – 25 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Катионы: |  | 05.01.2015 | ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза» | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Аммоний-ион |  | 1.2.1.16-0115 | Метод А: Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % Метод Б: Д – 0,1-200,0 мг/дм3 Д – 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Барий |  | 1.2.1.23-0115 | Д – 0,050-5,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % |  |  |
| Калий |  | 1.2.1.121-0115 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Кальций |  | 1.2.1.122-0115 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Литий |  | 1.2.1.155-0115 | Д – 0,015-2,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,015-0,050 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 42 % Д – св. 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % |  |  |
| Магний |  | 1.2.1.157-0115 | Д – 0,25-2500 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Натрий |  | 1.2.1.175-0115 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Стронций |  | 1.2.1.234-0115 | Д – 0,5-50,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Пестициды, в т.ч. хлорсодержащие |  | 1.2.1.200-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,02-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Алдрин (1R, 4S, 4aS, 5S, 8R, 8aR)-1,2,3,4,10,10-гексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4:5,8-диметанонафталин |  | 1.2.1.8-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| α-ГХЦГ |  | 1.2.1.54-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| β-ГХЦГ |  | 1.2.1.55-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| γ-ГХЦГ (линдан) |  | 1.2.1.56-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Гексахлорбензол |  | 1.2.1.62-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| ДДТ |  | 1.2.1.78-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Гептахлор (1,4,5,6,7,8,8-гептахлоро-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноинден) |  | 1.2.1.63-0116 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,02-1,2 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Ртуть |  | 1.2.1.213-0117 05.01.2015 | ГОСТ 31950-2012 «Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией» Метод 1: Д – 0,02-5,0 мкг/дм3 Повторяемость – 0,17Х+0,03 мкг/дм3 Воспроизводимость – 0,19Х+0,03 мкг/дм3 Метод 2: Д – св. 0,04 мкг/дм3 Повторяемость – 0,17Х+0,03 мкг/дм3 Воспроизводимость – 0,19Х+0,03 мкг/дм3 | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Сульфат-ион |  | 1.2.1.235-0118 05.01.2015 | ГОСТ 31940-2013 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов» Метод 1: Д – 25-500 мг/дм3 Д – 25-50 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 17 % Д – св. 50-500 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 11 % Метод 2: Д – 10-2500 мг/дм3 Д – 10-50 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 17 % Д – св. 50-2500 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 7 % Воспроизводимость – 8 % Метод 3: Д – 2-50 мг/дм3 Д – 2-5 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 33 % Д – св. 5-25 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 22 % Воспроизводимость – 28 % Д – св. 25-50 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 11 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Цветность |  | 1.2.1.321-0119 05.01.2015 | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» Д – св. 1 у Д – 1-10 вкл. у Повторяемость – 0,28 у Воспроизводимость – 0,4 у Д – св. 10-50 вкл. у Повторяемость – 0,17 у Воспроизводимость – 0,24 у Д – св. 50 у Повторяемость – 0,1 у Воспроизводимость – 0,14 у | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 1.2.1.189-0120 05.01.2015 | ГОСТ 31859-2012 «Вода. Метод определения химического потребления кислорода» Д – 10-80000 мгО/дм3 Д – 10-50 вкл. мгО/дм3 Повторяемость – 25 % Воспроизводимость – 36 % Д – св. 50-200 вкл. мгО/дм3 Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 28 % Д – св. 200 мгО/дм3 Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 19 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
|  |  | 2.2.1.189-0075 06.11.2014 | МВИ.МН 4690-2013 «Методика выполнения измерений химического потребления кислорода фотометрическим методом с применением спектрофотометров серии DR во всех типах вод» Д – св. 5 мгО/дм3 Д – 5-15 мгО/дм3 Повторяемость – 12 % Воспроизводимость – 15 % Д – св. 15-50 мгО/дм3 Повторяемость – 5 % Воспроизводимость – 7 % Д – св. 50-6000 мгО/дм3 Повторяемость – 2 % Воспроизводимость – 3 % | 06.08.2013 | ЦНИИКИВР |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.2.2.1-0074 05.01.2015 | ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Катионы: |  | 05.01.2015 | ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза» | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Аммоний-ион |  | 1.2.2.16-0075 | Метод А: Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % Метод Б: Д – 0,1-200,0 мг/дм3 Д – 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Барий |  | 1.2.2.23-0075 | Д – 0,050-5,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % |  |  |
| Калий |  | 1.2.2.121-0075 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Кальций |  | 1.2.2.122-0075 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Литий |  | 1.2.2.155-0075 | Д – 0,015-2,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,015-0,050 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 42 % Д – св. 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % |  |  |
| Магний |  | 1.2.2.157-0075 | Д – 0,25-2500 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Натрий |  | 1.2.2.175-0075 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Стронций |  | 1.2.2.234-0075 | Д – 0,5-50,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Ртуть |  | 1.2.2.213-0076 05.01.2015 | ГОСТ 31950-2012 «Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией» Метод 2: Д – св. 0,04 мкг/дм3 Повторяемость – 0,17Х+0,03 мкг/дм3 Воспроизводимость – 0,19Х+0,03 мкг/дм3 | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 1.2.2.189-0077 05.01.2015 | ГОСТ 31859-2012 «Вода. Метод определения химического потребления кислорода» Д – 10-80000 мгО/дм3 Д – 10-50 вкл. мгО/дм3 Повторяемость – 25 % Воспроизводимость – 36 % Д – св. 50-200 вкл. мгО/дм3 Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 28 % Д – св. 200 мгО/дм3 Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 19 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
|  |  | 2.2.2.189-0108 06.11.2014 | МВИ.МН 4690-2013 «Методика выполнения измерений химического потребления кислорода фотометрическим методом с применением спектрофотометров серии DR во всех типах вод» Д – св. 5 мгО/дм3 Д – 5-15 мгО/дм3 Повторяемость – 12 % Воспроизводимость – 15 % Д – св. 15-50 мгО/дм3 Повторяемость – 5 % Воспроизводимость – 7 % Д – св. 50-6000 мгО/дм3 Повторяемость – 2 % Воспроизводимость – 3 % | 06.08.2013 | ЦНИИКИВР |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.2.3.1-0134 05.01.2015 | ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» | 01.02.2015 | БелГИСС |
|  |  | 1.2.3.1-0135 05.01.2015 | ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Бенз(а)пирен |  | 1.2.3.25-0136 05.01.2015 | ГОСТ 31860-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена» Д – 0,002-0,5 мкг/дм3 Д – 0,002-0,01 вкл. мкг/дм3 Воспроизводимость – 60 % Д – св. 0,01-0,05 вкл. мкг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,05-0,5 вкл. мкг/дм3 Воспроизводимость – 25 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Катионы: |  | 05.01.2015 | ГОСТ 31869-2012 «Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза» | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Аммоний-ион |  | 1.2.3.16-0137 | Метод А: Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % Метод Б: Д – 0,1-200,0 мг/дм3 Д – 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Барий |  | 1.2.3.23-0137 | Д – 0,050-5,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % |  |  |
| Калий |  | 1.2.3.121-0137 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Кальций |  | 1.2.3.122-0137 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Литий |  | 1.2.3.155-0137 | Д – 0,015-2,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,015-0,050 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 42 % Д – св. 0,05-0,25 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 35 % Д – св. 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % |  |  |
| Магний |  | 1.2.3.157-0137 | Д – 0,25-2500 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Натрий |  | 1.2.3.175-0137 | Д – 0,500-5000 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Стронций |  | 1.2.3.234-0137 | Д – 0,5-50,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,25-2,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 28 % Д – св. 2,00-10,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 20 % Д – св. 10,00-5000,00 вкл. мг/дм3 Воспроизводимость – 14 % |  |  |
| Пестициды, в т.ч. хлорсодержащие |  | 1.2.3.200-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,02-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Алдрин (1R, 4S, 4aS, 5S, 8R, 8aR)-1,2,3,4,10,10-гексахлоро-1,4,4а,5,8,8а-гексагидро-1,4:5,8-диметанонафталин |  | 1.2.3.8-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| α-ГХЦГ |  | 1.2.3.54-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| β-ГХЦГ |  | 1.2.3.55-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| γ-ГХЦГ (линдан) |  | 1.2.3.56-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Гексахлорбензол |  | 1.2.3.62-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| ДДТ |  | 1.2.3.78-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,1-6,0 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Гептахлор (1,4,5,6,7,8,8-гептахлоро-3а,4,7,7а-тетрагидро-4,7-метаноинден) |  | 1.2.3.63-0138 05.01.2015 | ГОСТ 31858-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией» Д – 0,02-1,2 мкг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 42 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные |  | 1.2.3.226-0139 05.01.2015 | ГОСТ 31857-2012 «Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ» Флуориметрический метод: Д – 0,025-200 мг/дм3 Д – 0,025-0,1 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 31 % Воспроизводимость – 50 % Д – св. 0,1-1,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 22 % Воспроизводимость – 36 % Д – св. 1,0-2,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 28 % Спектрофотометрический метод: Д – 0,015-25 мг/дм3 Д – 0,015-0,1 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 0,002+0,22С3 мг/дм3 Воспроизводимость – 0,003+0,31С3 мг/дм3 Д – св. 0,1-0,25 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 0,014+0,06С3 мг/дм3 Воспроизводимость – 0,02+0,09С3 мг/дм3 | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) катионоактивные |  | 1.2.3.227-0139 05.01.2015 | ГОСТ 31857-2012 «Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ» Д – 0,01-2,0 мг/дм3 Д – 0,01-0,1 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 25 % Воспроизводимость – 42 % Д – св. 0,1-1,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 19 % Воспроизводимость – 35 % Д – св. 1,0-2,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 28 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Ртуть |  | 1.2.3.213-0140 05.01.2015 | ГОСТ 31950-2012 «Вода. Методы определения содержания общей ртути беспламенной атомно-абсорбционной спектрометрией» Метод 1: Д – 0,02-5,0 мкг/дм3 Повторяемость – 0,17Х+0,03 мкг/дм3 Воспроизводимость – 0,19Х+0,03 мкг/дм3 Метод 2: Д – св. 0,04 мкг/дм3 Повторяемость – 0,17Х+0,03 мкг/дм3 Воспроизводимость – 0,19Х+0,03 мкг/дм3 Метод 3: Д – св. 0,02 мкг/дм3 | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Сульфат-ион |  | 1.2.3.235-0141 05.01.2015 | ГОСТ 31940-2013 «Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов» Метод 1: Д – 25-500 мг/дм3 Д – 25-50 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 17 % Д – св. 50-500 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 11 % Метод 2: Д – 10-2500 мг/дм3 Д – 10-50 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 17 % Д – св. 50-2500 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 7 % Воспроизводимость – 8 % Метод 3: Д – 2-50 мг/дм3 Д – 2-5 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 28 % Воспроизводимость – 33 % Д – св. 5-25 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 22 % Воспроизводимость – 28 % Д – св. 25-50 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 8 % Воспроизводимость – 11 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Цветность |  | 1.2.3.321-0142 05.01.2015 | ГОСТ 31868-2012 «Вода. Методы определения цветности» Д – св. 1 у Д – 1-10 вкл. у Повторяемость – 0,28 у Воспроизводимость – 0,4 у Д – св. 10-50 вкл. у Повторяемость – 0,17 у Воспроизводимость – 0,24 у Д – св. 50 у Повторяемость – 0,1 у Воспроизводимость – 0,14 у | 01.02.2015 | БелГИСС |
| Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  | 1.2.3.189-0143 05.01.2015 | ГОСТ 31859-2012 «Вода. Метод определения химического потребления кислорода» Д – 10-80000 мгО/дм3 Д – 10-50 вкл. мгО/дм3 Повторяемость – 25 % Воспроизводимость – 36 % Д – св. 50-200 вкл. мгО/дм3 Повторяемость – 17 % Воспроизводимость – 28 % Д – св. 200 мгО/дм3 Повторяемость – 14 % Воспроизводимость – 19 % | 01.02.2015 | БелГИСС |
|  |  | 2.2.3.189-0078 06.11.2014 | МВИ.МН 4690-2013 «Методика выполнения измерений химического потребления кислорода фотометрическим методом с применением спектрофотометров серии DR во всех типах вод» Д – св. 5 мгО/дм3 Д – 5-15 мгО/дм3 Повторяемость – 12 % Воспроизводимость – 15 % Д – св. 15-50 мгО/дм3 Повторяемость – 5 % Воспроизводимость – 7 % Д – св. 50-6000 мгО/дм3 Повторяемость – 2 % Воспроизводимость – 3 % | 06.08.2013 | ЦНИИКИВР |