Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за первый квартал 2015 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот (IY) оксид (азота диоксид) |  | 2.1.1.2-0040 09.02.2015 | МВИ.МН 5087-2014 Методика выполнения измерений. Определение концентрации диоксида азота фотометрическим методом с сульфаниловой кислотой и 1-нафтиламином (отбор проб на пленочный сорбент) Д – 20-1440 мкг/м3 Д – 20-192 мкг/м3 Повторяемость – 6,9 % Воспроизводимость – 9,2 % Д – св. 192-1440 мкг/м3 Повторяемость – 3,1 % Воспроизводимость – 5,4 % | 08.12.2014 | РЦРКМ |
| Твердые частицы |  | 2.1.1.213-0041 09.02.2015 | МВИ.МН 5093-2014 Методика выполнения измерений. Определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) в атмосферном воздухе. Гравиметрический метод Д – 170-16700 мкг/м3 Повторяемость – 2,9 % Воспроизводимость – 3,4 % | 12.12.2014 | РЦРКМ |

1.2 Атмосферные осадки и снежный покров

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний-ион |  | 2.1.2.11-0004 09.02.2015 | МВИ.МН 5092-2014 Методика выполнения измерений. Определение концентрации иона аммония в атмосферных осадках и снежном покрове, поверхностных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера Д – 0,05-5,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,05-0,2 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 11,7 % Воспроизводимость – 12,3 % Д – св. 0,2-5,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,8 % Воспроизводимость – 8,0 % | 12.12.2014 | РЦРКМ |
| Кислотность общая |  | 2.1.2.112-0005 09.02.2015 | МВИ.МН 5086-2014 Методика выполнения измерений. Определение величины pH в атмосферных осадках и снежном покрове Д – 2,0-10 вкл. рН Повторяемость – 0,01 рН Воспроизводимость – 0,02 рН | 08.12.2014 | РЦРКМ |
| Калий |  | 2.1.2.102-0006 09.02.2015 | МВИ.МН 5091-2014 Методика выполнения измерений. Определение содержания натрия, калия в атмосферных осадках и снежном покрове методом пламенной эмиссионной спектрометрии Д – 0,05-2,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 2,19 % Воспроизводимость – 4,16 % | 12.12.2014 | РЦРКМ |
| Натрий |  | 2.1.2.142-0006 09.02.2015 | МВИ.МН 5091-2014 Методика выполнения измерений. Определение содержания натрия, калия в атмосферных осадках и снежном покрове методом пламенной эмиссионной спектрометрии Д – 0,05-2,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,02 % Воспроизводимость – 7,94 % | 12.12.2014 | РЦРКМ |
| Удельная электропроводность |  | 2.1.2.244-0007 09.02.2015 | МВИ.МН 5085-2014 Методика выполнения измерений. Определение величины удельной электрической проводимости в атмосферных осадках и снежном покрове Д – 2-12900 мкСм/см Повторяемость – 0,8 % Воспроизводимость – 1,2 % | 08.12.2014 | РЦРКМ |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетальдегид |  | 2.1.3.290-0132 13.01.2015 | МВИ.МН 4399-2012 «Методика выполнения измерений концентрации ацетальдегида в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д – 2,5-500,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 3,1 % Воспроизводимость – 3,1 % | 13.08.2012 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Серная кислота |  | 2.1.3.204-0133 13.01.2015 | МВИ.МН 5009-2014 «Методика выполнения измерений концентрации серной кислоты в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фототурбидиметрическим методом с барием хлористым» Д – 0,10-8,00 вкл. мг/м3 Повторяемость – 9,3 % Воспроизводимость – 11 % | 28.08.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний-ион |  | 2.2.1.16-0076 09.02.2015 | МВИ.МН 5092-2014 Методика выполнения измерений. Определение концентрации иона аммония в атмосферных осадках и снежном покрове, поверхностных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера Д – 0,05-5,0 вкл. мг/дм3 Д – 0,05-0,2 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 11,7 % Воспроизводимость – 12,3 % Д – св. 0,2-5,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 4,8 % Воспроизводимость – 8,0 % | 12.12.2014 | РЦРКМ |