Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за третий квартал 2015 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сульфат-ион |  | 1.1.1.212-42 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-37-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Атмосферный воздух. Определение концентрации сульфат-иона в жидких матрицах» Д – св. 0,50 мг/дм3 Д – 0,50-1,0 вкл. мг/дм3 Повторяемость – 31,3 % Воспроизводимость – 31,9 % Д – св. 1,0-2,5 мг/дм3 Повторяемость – 23,8 % Воспроизводимость – 25,5 % Д – св. 2,5-30,0 мг/дм3 Повторяемость – 11,6 % Воспроизводимость – 12,7 % | 01.12.2015 | ЦНИИКИВР |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бромид-ион |  | 2.2.1.39-0077 08.07.2015 | М 01-45-2009 «Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» Д (бромид-ионы) – от 0,05 до100 вкл. мг/дм3 Д (йодид-ионы) – от 0,1 до100 вкл. мг/дм3 | 31.03.2015 | ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| Йодид-ион |  | 2.2.1.119-0077 08.07.2015 |  |  |  |
| Хлорид-ион |  | 2.2.1.305-0078 08.07.2015 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» Д (хлорид-ионы) – от 0,50 до 200 вкл. мг/дм3 Д (нитрит-ионы) – от 0,20 до 50 вкл. мг/дм3 Д (сульфат-ионы) – от 0,5 до 200 вкл. мг/дм3 Д (нитрат-ионы) – от 0,20 до 50 вкл. мг/дм3 Д (фторид-ионы) – от 0,10 до 10,0 вкл. мг/дм3 Д (фосфат-ионы) – от 0,25 до 25,0 вкл. мг/дм3 | 31.03.2015 | ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| Нитрит-ион |  | 2.2.1.184-0078 08.07.2015 |  |  |  |
| Сульфат-ион |  | 2.2.1.235-0078 08.07.2015 |  |  |  |
| Нитрат-ион |  | 2.2.1.181-0078 08.07.2015 |  |  |  |
| Фторид-ион |  | 2.2.1.297-0078 08.07.2015 |  |  |  |
| Фосфат-ион |  | 2.2.1.293-0078 08.07.2015 |  |  |  |
| Нитрит-ион |  | 1.2.1.184-0121 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-38-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации азота нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса» Д – св. 0,0025 мг/дм3 Д – от 0,0025 до 0,0050 мг/дм3 Повторяемость – 26,6 % Воспроизводимость – 35,2 % Д – св. 0,0050-0,0080 мг/дм3 Повторяемость – 18,9 % Воспроизводимость – 33,8 % Д – св. 0,0080-0,25 мг/дм3 Повторяемость – 7,6 % Воспроизводимость – 11,6 % | 01.12.2015 | ЦНИИКИВР |
| Хлорид-ион |  | 1.2.1.305-0122 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-39-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра» Д – св.10,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,15С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,17С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Ртуть |  | 1.2.1.213-0123 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение ртути. Метод атомной абсорбционной спектрометрии (ААС) с обогащением и без обогащения» Метод с обогащением: Д – св. 0,01 мкг/дм3 (ПО -0,008 мкг/дм3) Метод без обогащения: Д – св. 0,05 мкг/дм3 (ПО -0,024 мкг/дм3) | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Сульфат-ион |  | 1.2.1.235-0124 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-42-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом» Д – св. 2,00 мг/дм3 Повторяемость – 0,16С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,18С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Нитрат-ион |  | 1.2.1.181-0125 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-43-2015»Охрана окружающей среды. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации азота нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой» Д – св. 0,020 мг/дм3 Повторяемость – 0,11С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,15С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Гидрокарбонат-ион |  | 1.2.1.68-0126 25.08.2015 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» Д – от 6,1 до 6100 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Щелочность |  | 1.2.1.330-0126 25.08.2015 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» Д – от 0,1 до 100 ммоль/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Формальдегид |  | 1.2.1.292-0127 25.08.2015 | ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида» Метод А (фотометрический): Д – от 0,025 до 25 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных вод); Д – от 0,05 до 400 мг/дм3 (в пробах сточных вод) Метод Б (ВЭЖХ): Д – от 0,002 до10 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных вод); Метод В (флуориметрический): Д – от 0,02 до 50 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных, сточных вод) | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Углерод органический |  | 1.2.1.283-0128 25.08.2015 | ГОСТ 31958-2012 «Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода» Д – от 1 до 100 00 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Нефтепродукты |  | 1.2.1.179-0129 25.08.2015 | ГОСТ 31953-2012 «Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии» Д – св. 0,02 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Жесткость |  | 1.2.1.106-0130 25.08.2015 | ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости» | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Летучие галогенорганические соединения (хлороформ, 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) |  | 1.2.1.340-0131 25.08.2015 | ГОСТ 31951-2012 «Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией» Хлороформ: Д – от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 1,1-дихлорэтилен: Д – от 0,012 до 0,20 мг/дм3 1,2-дихлорэтан: Д – от 0,005 до 0,20 мг/дм3 Четыреххлористый углерод: Д – от 0,0001 до 0,050 мг/дм3 Тетрахлорэтилен: Д – от 0,0001 до 0,050 мг/дм3 Трихлорэтилен: Д – от 0,0001 до 0,20 мг/дм3 Бромоформ: Д – от 0,0006 до 0,090 мг/дм3 Дибромхлорметан: Д – от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 Бромдихлорметан: Д – от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Анионы (хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фосфат-ион, фторид-ион) |  | 1.2.1.340-0132 25.08.2015 | ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза» Хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, нитрит-ион: Д – от 0,5 до 50 мг/дм3 Фосфат-ион: Д – от 0,5 до 20 мг/дм3 Фторид-ион: Д – от 0,3 до 20 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорид-ион |  | 2.2.2.305-0109 08.07.2015 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» Д (хлорид-ионы) – от 0,50 до 200 вкл. мг/дм3 Д (нитрит-ионы) – от 0,20 до 50 вкл. мг/дм3 Д (сульфат-ионы) – от 0,5 до 200 вкл. мг/дм3 Д (нитрат-ионы) – от 0,20 до 50 вкл. мг/дм3 Д (фторид-ионы) – от 0,10 до 10,0 вкл. мг/дм3 Д (фосфат-ионы) – от 0,25 до 25,0 вкл. мг/дм3 | 31.03.2015 | ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| Нитрит-ион |  | 2.2.2.184-0109 08.07.2015 |  |  |  |
| Сульфат-ион |  | 2.2.2.235-0109 08.07.2015 |  |  |  |
| Нитрат-ион |  | 2.2.2.181-0109 08.07.2015 |  |  |  |
| Фторид-ион |  | 2.2.2.297-0109 08.07.2015 |  |  |  |
| Фосфат-ион |  | 2.2.2.293-0109 08.07.2015 |  |  |  |
| Нитрит-ион |  | 1.2.2.184-0078 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-38-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации азота нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса» Д – св. 0,0025 мг/дм3 Д – 0,0025-0,0050 мг/дм3 Повторяемость – 26,6 % Воспроизводимость – 35,2 % Д – св. 0,0050-0,0080 мг/дм3 Повторяемость – 18,9 % Воспроизводимость – 33,8 % Д – св. 0,0080-0,25 мг/дм3 Повторяемость – 7,6 % Воспроизводимость – 11,6 % | 01.12.2015 | ЦНИИКИВР |
| Хлорид-ион |  | 1.2.2.305-0079 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-39-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра» Д – св.10,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,15С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,17С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Ртуть |  | 1.2.2.213-00080 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение ртути. Метод атомной абсорбционной спектрометрии (ААС) с обогащением и без обогащения» Метод с обогащением: Д – св. 0,01 мкг/дм3 (ПО -0,008 мкг/дм3) Метод без обогащения: Д – св. 0,05 мкг/дм3 (ПО -0,024 мкг/дм3) | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Сульфат-ион |  | 1.2.2.235-0081 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-42-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом» Д – св. 2,00 мг/дм3 Повторяемость – 0,16С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,18С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Нитрат-ион |  | 1.2.2.181-0082 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-43-2015»Охрана окружающей среды. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации азота нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой» Д – св. 0,020 мг/дм3 Повторяемость – 0,11С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,15С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Гидрокарбонат-ион |  | 1.2.2.68-0083 25.08.2015 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» Д – от 6,1 до 6100 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Щелочность |  | 1.2.2.330-0083 25.08.2015 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» Д – от 0,1 до 100 ммоль/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Формальдегид |  | 1.2.2.292-0084 25.08.2015 | ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида» Метод А (фотометрический): Д – от 0,025 до 25 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных вод); Д – от 0,05 до 400 мг/дм3 (в пробах сточных вод) Метод Б (ВЭЖХ): Д – от 0,002 до10 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных вод); Метод В (флуориметрический): Д – от 0,02 до 50 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных, сточных вод) | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Углерод органический |  | 1.2.2.283-0085 25.08.2015 | ГОСТ 31958-2012 «Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода» Д – от 1 до 100 00 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Нефтепродукты |  | 1.2.2.179-0086 25.08.2015 | ГОСТ 31953-2012 «Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии» Д – св. 0,02 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бромид-ион |  | 2.2.3.39-0079 08.07.2015 | М 01-45-2009 «Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105М» Д (бромид-ионы) – от 0,05 до100 вкл. мг/дм3 Д (йодид-ионы) – от 0,1 до100 вкл. мг/дм3 | 31.03.2015 | ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| Йодид-ион |  | 2.2.3.119-0079 08.07.2015 |  |  |  |
| Хлорид-ион |  | 2.2.3.305-0080 08.07.2015 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 «Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель» Д (хлорид-ионы) – от 0,50 до 200 вкл. мг/дм3 Д (нитрит-ионы) – от 0,20 до 50 вкл. мг/дм3 Д (сульфат-ионы) – от 0,5 до 200 вкл. мг/дм3 Д (нитрат-ионы) – от 0,20 до 50 вкл. мг/дм3 Д (фторид-ионы) – от 0,10 до 10,0 вкл. мг/дм3 Д (фосфат-ионы) – от 0,25 до 25,0 вкл. мг/дм3 | 31.03.2015 | ООО «Люмэкс-маркетинг» |
| Нитрит-ион |  | 2.2.3.184-0080 08.07.2015 |  |  |  |
| Сульфат-ион |  | 2.2.3.235-0080 08.07.2015 |  |  |  |
| Нитрат-ион |  | 2.2.3.181-0080 08.07.2015 |  |  |  |
| Фторид-ион |  | 2.2.3.297-0080 08.07.2015 |  |  |  |
| Фосфат-ион |  | 2.2.3.293-0080 08.07.2015 |  |  |  |
| Нитрит-ион |  | 1.2.3.184-0144 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-38-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации азота нитритов фотометрическим методом с реактивом Грисса» Д – св. 0,0025 мг/дм3 Д – 0,0025-0,0050 мг/дм3 Повторяемость – 26,6 % Воспроизводимость – 35,2 % Д – св. 0,0050-0,0080 мг/дм3 Повторяемость – 18,9 % Воспроизводимость – 33,8 % Д – св. 0,0080-0,25 мг/дм3 Повторяемость – 7,6 % Воспроизводимость – 11,6 % | 01.12.2015 | ЦНИИКИВР |
| Хлорид-ион |  | 1.2.3.305-0145 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-39-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации хлоридов титриметрическим методом с нитратом серебра» Д – св.10,0 мг/дм3 Повторяемость – 0,15С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,17С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Ртуть |  | 1.2.3.213-0146 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-40-2015/ISO 12846:2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение ртути. Метод атомной абсорбционной спектрометрии (ААС) с обогащением и без обогащения» Метод с обогащением: Д – св. 0,01 мкг/дм3 (ПО -0,008 мкг/дм3) Метод без обогащения: Д – св. 0,05 мкг/дм3 (ПО -0,024 мкг/дм3) | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Сульфат-ион |  | 1.2.3.235-0147 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-42-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации сульфат-ионов турбидиметрическим методом» Д – св. 2,00 мг/дм3 Повторяемость – 0,16С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,18С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Нитрат-ион |  | 1.2.3.181-0148 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-43-2015»Охрана окружающей среды. Аналитический контроль и мониторинг. Качество воды. Определение концентрации азота нитратов фотометрическим методом с салициловой кислотой» Д – св. 0,020 мг/дм3 Повторяемость – 0,11С, мг/дм3 Воспроизводимость – 0,15С, мг/дм3 | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |
| Гидрокарбонат-ион |  | 1.2.3.68-0149 25.08.2015 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» Д – от 6,1 до 6100 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Щелочность |  | 1.2.3.330-0149 25.08.2015 | ГОСТ 31957-2012 «Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов» Д – от 0,1 до 100 ммоль/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Формальдегид |  | 1.2.3.292-0150 25.08.2015 | ГОСТ Р 55227-2012 Вода. Методы определения содержания формальдегида» Метод А (фотометрический): Д – от 0,025 до 25 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных вод); Д – от 0,05 до 400 мг/дм3 (в пробах сточных вод) Метод Б (ВЭЖХ): Д – от 0,002 до10 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных вод); Метод В (флуориметрический): Д – от 0,02 до 50 мг/дм3 (в пробах питьевых, поверхностных, подземных, сточных вод) | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Углерод органический |  | 1.2.3.283-0151 25.08.2015 | ГОСТ 31958-2012 «Вода. Методы определения содержания общего и растворенного органического углерода» Д – от 1 до 100 00 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Нефтепродукты |  | 1.2.3.179-0152 25.08.2015 | ГОСТ 31953-2012 «Вода. Определение нефтепродуктов методом газовой хроматографии» Д – св. 0,02 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Жесткость |  | 1.2.3.106-0153 25.08.2015 | ГОСТ 31954-2012 «Вода питьевая. Методы определения жесткости» | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Бор |  | 1.2.3.35-0154 25.08.2015 | ГОСТ 31949-2012 «Вода питьевая. Метод определения содержания бора» Д – от 0,05 до 5,0 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Летучие галогенорганические соединения (хлороформ, 1,1-дихлорэтилен, 1,2-дихлорэтан, четыреххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) |  | 1.2.3.340-0155 25.08.2015 | ГОСТ 31951-2012 «Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических соединений газожидкостной хроматографией» Хлороформ: Д – от 0,0015 до 0,15 мг/дм3 1,1-дихлорэтилен: Д – от 0,012 до 0,20 мг/дм3 1,2-дихлорэтан: Д – от 0,005 до 0,20 мг/дм3 Четыреххлористый углерод: Д – от 0,0001 до 0,050 мг/дм3 Тетрахлорэтилен: Д – от 0,0001 до 0,050 мг/дм3 Трихлорэтилен: Д – от 0,0001 до 0,20 мг/дм3 Бромоформ: Д – от 0,0006 до 0,090 мг/дм3 Дибромхлорметан: Д – от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 Бромдихлорметан: Д – от 0,0003 до 0,045 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |
| Анионы (хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фосфат-ион, фторид-ион) |  | 1.2.3.340-0156 25.08.2015 | ГОСТ 31867-2012 «Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза» Хлорид-ион, сульфат-ион, нитрат-ион, нитрит-ион: Д – от 0,5 до 50 мг/дм3 Фосфат-ион: Д – от 0,5 до 20 мг/дм3 Фторид-ион: Д – от 0,3 до 20 мг/дм3 | 01.01.2016 | ООО "Протектор" |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) |  | 1.3.0.30-0061 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-36-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг. Качество почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и сухого остатка водной почвенной вытяжки» | 01.12.2015 | Институт природопользования НАН Беларуси |
| Удельная электрическая проводимость |  | 1.3.0.153-0061 25.08.2015 |  |  |  |
| Остаток плотный (сухой) |  | 1.3.0.153-0061 01.09.2015 |  |  |  |
| Бифенилы полихлорированные |  | 1.3.0.16-0062 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-41-2015/EN 15308:2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс- спектрометрическим детектированием» ПО – 0,01 мг/кг | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |

4.0 Промышленные и бытовые отходы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бифенилы полихлорированные |  | 1.4.0.16-0004 25.08.2015 | СТБ 17.13.05-41-2015/EN 15308:2008 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Характеристика отходов. Определение некоторых полихлорированных бифенилов (ПХБ) в твердых отходах методом капиллярной газовой хроматографии с детектором электронного захвата или масс- спектрометрическим детектированием» ПО – 0,01 мг/кг | 01.12.2015 | ГУ РЦАК |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алкилнитраты |  | 1.5.0.21-0047 25.08.2015 | ГОСТ ISO 13759-2014 «Нефтепродукты. Определение содержания алкилнитратов в дизельных топливах спектрометрическим методом» | 01.01.2016 | БелГИСС |
| Отбор проб |  | 1.5.0.21-0048 25.08.2015 | ГОСТ 31873-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб» | 01.09.2015 | ФГУП "ВНИИР" |