Документ предоставлен КонсультантПлюс

- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 16 апреля 2015 г. N 8/29808

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 марта 2015 г. N 13

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

На основании пункта 5 статьи 21 Водного кодекса Республики Беларусь, пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503 "О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы качества воды поверхностных водных объектов:

1.1. показатели качества воды поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, а также иных поверхностных водных объектов согласно приложению 1;

1.2. предельно допустимые концентрации химических и иных веществ в воде поверхностных водных объектов согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 21 мая 2015 г.

| Первый заместитель Министра | И.В.Малкина |
| --- | --- |

- Приложение 1

к постановлению

Министерства природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

30.03.2015 N 13

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ, НАГУЛА, ЗИМОВКИ, МИГРАЦИИ ВИДОВ РЫБ ОТРЯДОВ ЛОСОСЕОБРАЗНЫХ И ОСЕТРООБРАЗНЫХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

| N п/п | Наименование показателя | Для поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных | Для иных поверхностных водных объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические показатели: |  |  |
| 1.1 | взвешенные вещества | не более 25 мг/куб.дм | не более 25 мг/куб.дм |
|  |  | При сбросе сточных вод, производстве работ на поверхностном водном объекте и в прибрежной полосе содержание взвешенных веществ в контрольном створе не должно увеличиваться по сравнению с фоновым створом более чем на: |  |
|  |  | 5 мг/куб.дм | 5 мг/куб.дм |
| 1.2 | плавающие примеси (вещества) | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей |  |
| 1.3 | температура | При сбросе сточных вод температура воды в контрольном створе не должна превышать естественную температуру поверхностного водного объекта более чем на: |  |
|  |  | 1,5 °С | 3 °С |
|  |  | с общим повышением температуры не более чем до: |  |
|  |  | 20 °С летом и 5 °С зимой | 28 °С летом и 8 °С зимой |
| 2 | Химические показатели: |  |  |
| 2.1 | водородный показатель (pH) | Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5 |  |
| 2.2 | минерализация воды | Не более 1000 мг/куб.дм |  |
| 2.3 | растворенный кислород | В подледный период должен быть не менее: |  |
|  |  | 6 мг /куб.дм | 4 мг /куб.дм |
|  |  | В открытый период должен быть не менее: |  |
|  |  | 8 мг/куб.дм | 6 мг/куб.дм |
| 2.4 | биохимическое потребление кислорода | Не более: |  |
|  |  | 3 мг /куб.дм | 6 мг /куб.дм |
| 2.5 | химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость | 25 мг /куб.дм | 30 мг /куб.дм |

- Приложение 2

к постановлению

Министерства природных ресурсов

и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

30.03.2015 N 13

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ХИМИЧЕСКИХ И ИНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

- Таблица 1

Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде поверхностных водных объектов

| N п/п | Наименование вещества | Номер по CAS | Формула | Единица измерения | Предельно допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адипиновая кислота (Гександионовая кислота) | 124-04-9 |  | мг/куб.дм | 6,0 |
| 2 | Адипиновой кислоты диметиловый эфир | 627-93-0 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 3 | Адсорбируемые органически связанные галогены (AOX) | - | - | мг/куб.дм | 0,02 |
| 4 | Азот общий по Къельдалю | - |  | мг/куб.дм | 5,0 |
| 5 | Акриламид | 79-06-1 |  | мг/куб.дм | 0,35 |
| 6 | Акриловая кислота | 79-10-7 |  | мкг/куб.дм | 2,5 |
| 7 | Акрилонитрил | 107-13-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 8 | Алахлор | 15972-60-8 |  | мкг/куб.дм | 0,7 |
| 9 | Аллилацетат | 591-87-7 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 10 | Алюминий | 7429-90-5 | Al | мг/куб.дм | 0,04 |
| 11 | Амид ацетоуксусной кислоты | 5977-14-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 12 | О--Амино-[4-амино-4-дезокси- -Д-глюкопиранозилокси- (2,3,4,4,,,7,8,8--оксигидро-8- гидрокси-7-метиламинопирано- 3,2)пиран-2-ил]-2-дезокси-Д- стрептамин (Апрамицин) | 37321-09-8 |  | мг/куб.дм | 0,4 |
| 13 | 6-Амино-2-(4-аминофенил)-бензимидазол | 721-86-5 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 14 | О-13-Амино-3-дезокси-- D-глюкопиранозил-(1-4)-О-2,3,6- тридезокси--D-рибогекапиранозил- (1-6)-2-дезоксистрептамин (Тобрамицин) | 32986-56-4 |  | мг/куб.дм | 0,4 |
| 15 | 4-Амино-N,N-диэтиланилинсульфат (ЦПВ-1) | 6283-63-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 16 | Аминосульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота, амидосульфокислота, амидосерная кислота) | 5329-14-6 |  | мг/куб.дм | 0,3 |
| 17 | 4-Амино-6-третбутил-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (Зенкор) | 21087-64-9 |  | мкг/куб.дм | 0,001 |
| 18 | Аммиак | 664-41-77 |  | мг/куб.дм | 0,025 |
| 19 | 4-Амино-1,2,4-триазол | 584-13-4 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 20 | Аммоний-ион | 6684-80-6 |  | мгN/куб.дм | 0,39 |
| 21 | Аммония сульфамат | 7773-06-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 22 | Анилин | 62-53-3 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 23 | Анилин солянокислый | 142-04-1 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 24 | Антраниловая кислота (орто-Аминобензойная кислота) | 118-92-3 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 25 | Антрахинон | 84-65-1 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 26 | Антрацен | 120-12-7 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 27 | Ацетальдегид | 75-07-0 |  | мг/куб.дм | 0,25 |
| 28 | Ацетанилид (N-фенилацетамид, N-фениламид уксусной кислоты) | 103-84-4 |  | мг/куб.дм | 0,004 |
| 29 | Ацетат натрия (Уксуснокислый натрий) | 3926-62-3 |  | мг/куб.дм | 0,289 в пересчете на |
| 30 | Ацетат октанола-2 (Уксусный эфир вторичного октилового спирта) | 112-14-1 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 31 | Ацетилацетонат марганца | 14024-58-9 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 32 | Ацетон | 67-64-1 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 33 | Ацетонитрил | 75-05-8 |  | мг/куб.дм | 0,7 |
| 34 | Ацетофенон (Метилфенилкетон, 1-Фенилэтанон-1) | 98-86-2 |  | мг/куб.дм | 0,04 |
| 35 | Барий | 7440-39-3 | Ba | мг/куб.дм | 0,74 |
| 36 | Бензол | 71-43-2 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 37 | 1,1-бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэтанол (Дикофол) | 115-32-2 |  | мкг/куб.дм | 0,0013 |
| 38 | Бор (ионные формы за исключением боргидридов) | 7440-42-8 | B | мг/куб.дм | 0,5 |
| 39 | Бромбензол | 4165-57-5 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 40 | Бромдифенилэфиры (PBDE), (сумма конгенеров 28,47,99,100,153,154) | 32534-81-9 |  | мкг/куб.дм | 0,14 |
| 41 | Бромид-ион | 7726-95-6 |  | мг/куб.дм | 1,344 |
| 42 | Бромистый бутил (1-Бромбутан) | 109-69-3 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 43 | -Бромнафталин | 90-11-9 |  | мкг/куб.дм | 0,001 |
| 44 | 2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 (Пирор-70) | 52-51-7 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 45 | Бромоформ (Трибромметан) | 75-25-2 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 46 | 1,4-Бутандиол | 110-63-4 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 47 | Бутилакрилат | 141-32-2 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 48 | 2-тетра-Бутиламино-3-изопропил-5-фенилпергидро-1,3,5-тиодиазин-4-ОН (Апплуад) | 69327-76-0 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 49 | Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) | 123-86-4 |  | мг/куб.дм | 0,3 |
| 50 | Бутил-3-бутоксипропионат | 14144-48-0 |  | мг/куб.дм | 0,03 |
| 51 | Бутилксантогенат натрия | 141-33-3 |  | мг/куб.дм | 0,03 |
| 52 | Бутилметакрилат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты) | 97-88-1 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 53 | Бутиловый спирт третичный | 71-36-3 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 54 | Бутиловый эфир 2,4 Д (2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты бутиловый эфир) | 94-80-4 |  | мг/куб.дм | 0,004 |
| 55 | Бутил-2-[4-(5-трифторметил-2-пипидокси)-фенокси]-пропионат (Фюзилад, галакон, F-292) | 69806-50-4 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 56 | 2-(4-трет.Бутилфенокси)циклогексил-пропин-2-илсульфит (Омайт) | 69806-50-4 |  | мг/куб.дм | 0,004 |
| 57 | Бутилцеллозольв (Монобутиловый эфир этиленгликоля) | 111-76-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 58 | -Бутиролактон | 96-48-0 |  | мг/куб.дм | 2,3 |
| 59 | Ванадий | 7440-62-2 | V | мг/куб.дм | 0,001 |
| 60 | Винилацетат (Виниловый эфир уксусной кислоты) | 108-05-4 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 61 | Винилтриэтоксисилан (ГВС-9) | 78-08-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 62 | Вольфрам | 7440-33-7 | W | мкг/куб.дм | 0,8 |
| 63 | Гексан | 68476-44-8 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 64 | Гексабромциклододекан | 3194-55-6 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 65 | Гексафторпропилен | 116-15-4 |  | мг/куб.дм | 0,017 |
| 66 | Гексахлорбензол | 118-74-1 |  | мкг/куб.дм | 0,05 |
| 67 | 1,4,5,6,7,7-Гексахлор-бицикло-[2,2,1]-5-гептен-2,3-дикарбоновый ангидрид (Хлорэндиковый ангидрид, ХЭА) | 115-27-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 68 | (1,4,5,6,7,7-Гексахлор-8,9,10-тринорборн-5-ен-2,3-илен-бис-етилен)сульфит (Тиодан, Эндосульфан) | 115-29-7 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 69 | Гексахлорбутадиен (перхлордивинил) | 87-68-3 |  | мкг/куб.дм | 0,6 |
| 70 | Гексахлорциклогексан, смесь изомеров (ГХЦГ, гексахлоран) | 608-73-1 |  | мкг/куб.дм | 0,04 |
| 71 | Гексахлорциклогексан (Гамма-изомер, Линдан) | 58-89-9 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 72 | Гептахлор и гептахлорэпокид | 76-44-8 |  | мкг/куб.дм | 0,0003 |
|  |  | 1024-57-3 |  |  |  |
| 73 | Гидразингидрат | 10217-52-4 |  | мкг/куб.дм | 0,25 |
| 74 | 5-Гидрокси-1,3-бензокситиолон-2 (Тиолон) | 4991-65-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 75 | Гидроксиламин сернокислый | 10039-54-0 |  | мг/куб.дм | 0,15 |
| 76 | 4-Гидроксил-3,5-дииодбензонитрил (Тотрил) | 1689-8304 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 77 | Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинк-динатриевая соль | 25537-17-1 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 78 | Гидропероксид изопропилбензола | 80-15-9 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 79 | Гидрохинон (пара-Диоксибензол) | 123-31-9 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 80 | Гликозид карботрициклического дитерпена (Фузикокцин) | 63950-91-4 |  | мкг/куб.дм | 0,05 |
| 81 | Гликолят натрия (Оксиацетат натрия) | 2836-32-0 |  | мг/куб.дм | 0,15 |
| 82 | Глицерин (Пропантриол-1,2,3) | 56-81-5 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 83 | Глицидола винилоксэтиловый эфир (Винилокс) | 16801-19-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 84 | ДДТ общее содержание: |  |  | мкг/куб.дм | 0,025 |
|  | ДДТ пара-пара (1,1,1 трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этан) | 50-29-3 |  |  |  |
|  | ДДТ орто-пара (1,1,1 трихлор-2,4-бис(4-хлорфенил)-этан | 789-02-6 |  |  |  |
|  | ДДД (1,1 дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этан | 72-54-8 |  |  |  |
|  | ДДЕ (1,1 дихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этилен | 72-55-9 |  |  |  |
| 85 | ДДТ пара-пара (1,1,1 трихлор-2,2-бис(4-хлорфенил)-этан) | 50-29-3 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 86 | 1,4-Диазобицикло-(2,2,2)-октан | 280-57-9 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 87 | 1,3-Диаминопропанол-2 | 616-29-5 |  | мг/куб.дм | 0,45 |
| 88 | 4,4-Диаминодифениловый эфир (4,4/-Диаминодифенилоксид) | 101-80-4 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 89 | Диангидрид пирамеллитовой кислоты (Диангидрид 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты) | 89-32-7 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 90 | О,О-Дибутилдитиофосфат натрия | 36245-44-0 |  | мкг/куб.дм | 0,6 |
| 91 | Дибутилмалеинат (Дибутиловый эфир малеиновой кислоты) | 105-76-0 |  | мг/куб.дм | 0,006 |
| 92 | Дибутиловый эфир (Дибутилоксид) | 142-96-1 |  | мкг/куб.дм | 1,5 |
| 93 | Дибутилсебацинат (Дибутиловый эфир себациновой кислоты, ДБЦ) | 109-43-3 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 94 | Дибутилфталат (Дибутиловый эфир орто-фталевой кислоты) | 84-74-2 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 95 | N,N-Диизопропил-S-(2,3,3-трихлораллил)тиокарбамат (Триаллат) | 2303-17-5 |  | мкг/куб.дм | 0,35 |
| 96 | Диметакриловый эфир триэтиленгликоля (ТГМ-3) | 109-16-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 97 | Диметиламин | 124-40-3 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 98 | Диметиламиноэтилметакрилат (Диметиламинометиловый эфир метакриловой кислоты, ДМАЭМ) | 2867-47-2 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 99 | 2,6-Диметиланилин | 87-62-7 |  | мг/куб.дм | 0,03 |
| 100 | Диметилацетамид (N,N-Диметилацетат) | 127-19-5 |  | мг/куб.дм | 1,2 |
| 101 | 1,2-Диметил-5-винилпиридинийметилсульфат | 37260-74-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 102 | 5,5-Диметилгидантоин | 77-71-4 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 103 | 1,1-Диметилгидразин (Диметилгидразин несимметричный (НДМГ, гептил) | 57-14-7 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 104 | О,О-Диметил-(4,6-диамино-1,3,5-триазинил-2-метил)-дитиофосфат (Сайфос) | 78-57-9 |  | мкг/куб.дм | 0,2 |
| 105 | 5,6-Диметил-2-диметиламино-4-пиримидинил-N,N-диметилкарбамат (Пиримор) | 23103-98-2 |  | мкг/куб.дм | 0,7 |
| 106 | Диметилдисульфид (Метилдисульфид) | 624-92-0 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 107 | Диметилдитиокарбамат кальция (Кальциевая соль ДМДТ) | 20279-69-0 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 108 | Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат-МН) | 128-04-1 |  | мкг/куб.дм | 0,05 |
| 109 | О,О-Диметил-2,2-дихлорвинилфосфат (ДДВФ, дихлофос) | 62-73-7 |  | мкг/куб.дм | 0,0007 |
| 110 | О,О-Диметил-S-(1,2-карбэтоксиэтил)-дитиофосфат (Карбофос) | 121-75-5 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 111 | О,О-Диметил-S-(N-метил-карбонилметил)-дитиофосфат) (Фосфамид) | 60-51-5 |  | мкг/куб.дм | 4,0 |
| 112 | О,О-Диметил-О-(3-метил-4-метилтиофенил) тиофосфат (Байтекс) | 55-38-9 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 113 | О,О-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбамоилметил)-дитиофосфат (Антио) | 2540-82-1 |  | мкг/куб.дм | 2,5 |
| 114 | Диметилмочевина | 96-31-1 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 115 | О,О-Диметил-О-(4-нитрофенил)тиофосфат (Метафос) | 298-00-0 |  | мкг/куб.дм | 0,026 |
| 116 | Диметиловый эфир | 115-10-6 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 117 | 6,7-Диметил-9(Д-1-рибитил)-изоаллоксазин (Витамин В2, рибофлавин) |  |  | мг/куб.дм | 0,06 |
| 118 | Диметилсульфид | 75-18-3 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 119 | Диметилсульфоксид (ДМСО) | 67-68-5 |  | мг/куб.дм | 10,0 |
| 120 | 3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанон-2 (Байлетон) | 43121-43-3 |  | мкг/куб.дм | 1,4 |
| 121 | N,N-Диметил-N/-(3-трифторметилфенил)мочевина (Которан) | 2164-17-2 |  | мкг/куб.дм | 0,7 |
| 122 | О,О-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксиэтил)фосфонат (Хлорофос) | 52-68-6 |  | мкг/куб.дм | 0,02 |
| 123 | Диметилфенилкарбинол (Фенилизопропиловый спирт) | 617-94-7 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 124 | N-(2,6-Диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил) аланина метиловый эфир (Ридомил) | 57837-19-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 125 | 3,5-Диметилфенол (3,5-Ксиленол) | 108-68-9 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 126 | Диметилформамид (ДМФА) | 68-12-2 |  | мг/куб.дм | 10,0 |
| 127 | N,N-Диметил-N/-(3-хлорэтил)-гидразиний хлорид (Квартазин) | 13025-56-4 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 128 | Ди(2-этилгексил)фталат (Диоктилфталат) | 117-81-7 |  | мкг/куб.дм | 1,3 |
| 129 | Диморфолинфенилметан (ВНХЛ-20) | 6425-08-7 |  | мг/куб.дм | 0,16 |
| 130 | Динатриевая соль 4,4/-бис-(2/-метокси-4/-фениламино-1/,3/,5/-триазин-6/-иламино)-стильбен-2,2/-дисульфо-кислоты (Белофор КБ) | 7342-13-4 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 131 | Динил (Даутерм А) (Состав: дифенил - 26,5% и диметиловый эфир дифенилоксида - 73,5%) | 8004-13-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 132 | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-трифторметиланилин (Трифлуралин, Трефлан) | 1582-09-8 |  | мкг/куб.дм | 0,03 |
| 133 | 2,4-Динитро-6-метилфенол (2, 4-Динитро-орто-крезол, ДНОК) | 534-52-1 |  | мг/куб.дм | 0,002 |
| 134 | 3,5-Динитросалициловая кислота | 609-99-4 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 135 | 2,4-Динитрофенол | 51-28-5 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 136 | 2,4-Динитрохлорбензол | 97-00-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 137 | 1,3-Диоксибензол (Резорцин) | 108-46-3 |  | мг/куб.дм | 0,004 |
| 138 | Дипропиламин | 142-84-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 139 | N,N-Дипропил-S-этилтиокарбамат (Эптам) | 759-99-4 |  | мкг/куб.дм | 0,08 |
| 140 | -(2,4-Дитретамилфенокси)-бутиламид 1-окси-2-нафтойной кислоты (Компонента голубая ЗГ-97) | - |  | мг/куб.дм | 9,0 |
| 141 | -(2,4-Дитретамилфенокси)-масляная кислота | 50772-35-5 |  | мг/куб.дм | 0,03 |
| 142 | 2,4-Дитретамилфеноксиуксусная кислота | 13402-96-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 143 | 2,4-Дитретамилфенол (2,4-ДТАФ) | 120-95-6 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 144 | Диформаль пентаэритрита | 126-54-5 |  | мг/куб.дм | 10,0 |
| 145 | N-(2,6-Дифторбензоил)-N/-(4-хлорфенил)мочевина (Димилин, дифлубензурон) | 252-529-3 |  | мкг/куб.дм | 0,4 |
| 146 | Дифторхлорметан (Хладон-22) | 75-45-6 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 147 | 1,1-Дифторэтилен | 75-38-7 |  | мг/куб.дм | 0,25 |
| 148 | 3,4-Дихлоранилин (технический) | 95-76-1 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 149 | цис, транс-3-(2,2-Дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир (Талкорд) | 52645-53-1 |  | мкг/куб.дм | 0,017 |
| 150 | Дихлорметан Метилен хлорид (Хлористый метилен) | 75-09-2 |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 151 | 2,5-Дихлорнитробензол | 89-61-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 152 | ,-Дихлорпропионатнатрия (Далапон) | 75-99-0 |  | мг/куб.дм | 3,0 |
| 153 | 3,4-Дихлорпропиоанилид, N-(3,4-дихлорфенил)-пропионамид (Пропанид, пропанил) | 709-98-8 |  | мкг/куб.дм | 0,3 |
| 154 | N-(3,4-Дихлорфенил)-N, N/-диметилмочевина (Диурон) | 330-54-1 |  | мкг/куб.дм | 1,8 |
| 155 | О-2,4-Дихлорфенил-изопропиламидохлорметилтио-фосфонат (Изофос) | 118361-88-1 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 156 | 2-(2,4-Дихлорфенил)-4-пропил-2-(1Н-1,2,4-триазолил-1-метил)-1,3-диоксолан (Тилт, трифон) | 60207-90-1 |  | мкг/куб.дм | 0,06 |
| 157 | 5,7-дихлор-4-(4-фторфенокси) хинолин (Хиноксифен) | 124495-18-7 |  | мкг/куб.дм | 2,7 |
| 158 | Дициклогексиламин азотистокислый (Нитрит дициклогексиламина, НДА) | 3129-91-7 |  | мг/куб.дм | 0,16 |
| 159 | Дициклопентадиен (ДЦПД) | 77-73-6 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 160 | Диэтаноламин (бис(-Гидроксиэтил)амин) | 111-42-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 161 | 1,1-Диэтанол-2-гептадецил-4-метилимидазолиний хлорид (Имидостат ЭС-17) | - |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 162 | Диэтиламин | 109-89-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 163 | 2-Диэтиламино-6-метилпиримидин-4-ил диметил-фосфат (Актеллик) | 29232-93-7 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 164 | N,N-Диэтиланилин | 91-66-7 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 165 | Диэтилбензол | 25340-14-4 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 166 | О,О-Диэтил-(S-2,3-дигидро-6-хлор-2-оксобензоксазол-3-илметил)-дитиофосфат (Фозалон) | 2310-17-0 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 167 | Диэтилдитиокарбамат натрия | 148-18-5 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 168 | Диэтиленгликоль (Диоксидиэтиловый эфир, 2,2-оксидиэтанол, дигликоль) | 111-46-6 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 169 | Диэтилентриамин (бис(-Аминоэтил)-амин) | 111-40-0 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 170 | О,О-Диэтил-О-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидинил)-тиофосфат (Базудин) | 333-41-5 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 171 | Диэтиловый эфир щавелевой кислоты | 95-92-1 |  | мг/куб.дм | 0,008 |
| 172 | О,О-Диэтилтиофосфорил--оксимино-фенилнитрил уксусной кислоты (Валексон) | 14816-18-3 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 173 | О,О-Диэтил-(3,5,6-трихлорпиридил)-2-тиофосфат (Дурсбан) | 2921-88-2 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 174 | S,N-Диэтил-N-циклогексилтиокарьамат (Ронит) | 1134-23-2 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 175 | Додекалактам (Додекалактам, паурилактам) | 947-04-06 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 176 | Додецилбензол | 123-01-3 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 177 | Железо двухвалентное | 15438-31-0 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 178 | Железо общее | 7439-89-6 | Fe | мг/куб.дм | По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения |
| 179 | Изобутилен (2-Метилпропен) | 115-11-7 |  | мг/куб.дм | 0,025 |
| 180 | Изобутиловый спирт (2-Метилпропанол-1) | 78-83-1 |  | мг/куб.дм | 2,4 |
| 181 | Изопрен (2-Метилбута-1,3-диен) | 78-79-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 182 | 4,6-бис(Изопропиламино)-2-(N-метил-N-цианамино)-1,3,5-триазин (Метазин) | 67704-68-1 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 183 | 4,6-бис(Изопропиламино)-2-этилтио-1,3,5-триазин (Котофор) | 4147-51-7 |  | мкг/куб.дм | 0,3 |
| 184 | Изопропилацетат (Изопропиловый эфир уксусной кислоты) | 106-21-4 |  | мг/куб.дм | 0,12 |
| 185 | Изопропилбензол (Кумол) | 98-82-8 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 186 | 3-Изопропилбензол-2,1,3-тиазинон-4-диоксид-2,2 (Базагран, Бентазон) | 25057-89-0 |  | мг/куб.дм | 1,4 |
| 187 | Изопропил-2-вторбутил-4,6-динитрофенилкарбонат (Акрекс) | 973-21-7 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 188 | Изопропиловый спирт (Пропанол-2, изопропанол) | 67-63-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 189 | Изопропилоциклогексан (Гидрокумол) | 696-29-7 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 190 | N-Изопропил-2-хлорацетанилид (Рамрод) | 1918-16-7 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 191 | 3-(4-изопропилфенил)-1,1 - диметилмочевина (Изопротурон) | 34123-59-6 |  | мкг/куб.дм | 1,0 |
| 192 | Йодид-ион | 20461-54-5 |  | мг/куб.дм | 0,4 |
| 193 | Кадмий | 7440-43-9 | Cd | мг/куб.дм | 0,005 |
| 194 | Калий | 7440-09-7 | K | мг/куб.дм | 50,0 |
| 195 | Калий гексафторцирконат (ГФЦ) | 16923-95-8 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 196 | Калия пиросульфит (Метабисульфит калия) | 16731-55-8 |  | мг/куб.дм | 1,7 в пересчете на |
| 197 | Кальций | 7440-70-2 | Ca | мг/куб.дм | 180,0 |
| 198 | Каратан (Динокап, Караман) (Смесь изомеров в соотношении 1:(2 - 2,5):2,6-динитро-4-(1-метилгептил) фенилкротонат и 2,4-динитро-6-(1-метилгептил) фенилкротонат) | 39300-45-3 |  | мкг/куб.дм | 0,07 |
| 199 | Кобальт | 7440-48-4 | Co | мг/куб.дм | 0,01 |
| 200 | О-Крезоксиуксусной кислоты триэтаноламинная соль (Крезацин) | 55543-68-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 201 | О-Крезол (о-Метилфенол, 2-Метилфенол) | 95-48-7 |  | мг/куб.дм | 0,003 |
| 202 | Кротоновый альдегид (Бутен-2-аль) | 4170-30-3 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 203 | О-Ксилол (Ксилол, 1,2 Диметилбензол) | 95-47-6 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 204 | Лаурилпиридиний сульфат | - |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 205 | Лимонная кислота | 77-92-9 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 206 | Литий | 7439-93-2 | Li | мг/куб.дм | 0,08 |
| 207 | Магний | 7439-95-4 | Mg | мг/куб.дм | 40,0 |
| 208 | Малеиновый ангидрид (Ангидрид этилен-1,2-цис-дикарбоновой кислоты) | 108-31-6 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 209 | Марганец | 7439-96-5 | Mn | мг/куб.дм | По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения |
| 210 | Масляный альдегид (Бутальдегид, бутаналь) | 123-72-8 |  | мг/куб.дм | 0,24 |
| 211 | Медь | 7440-50-8 | Cu | мг/куб.дм | По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения |
| 212 | 2-Меркаптобензотиазол (Каптакс) | 149-30-4 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 213 | -Метакриловая кислота (Метакриловая кислота) | 79-41-4 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 214 | Метакрилоксиметилтриаммония сульфометильная соль (Акромидан-ЛК) | 6891-44-7 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 215 | Метанол (Метиловый спирт) | 67-56-1 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 216 | Метилакрилат (Метиловый эфир акриловой кислоты) | 96-33-3 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 217 | Метилацетат (Метиловый эфир уксусной кислоты) | 79-20-9 |  | мг/куб.дм | 0,3 |
| 218 | Метилаль (Диметоксиметан) | 109-87-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 219 | пара-N-Метиламинофенол сульфат (Метол) | 1936-57-8 |  | мкг/куб.дм | 0,6 |
| 220 | Метилбензоат (Метиловый эфир бензойной кислоты) | 93-58-3 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 221 | 2-Метил-5-винилпиридин | 4170-68-7 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 222 | 2-Метил-1,3-диоксалан | 497-26-7 |  | мг/куб.дм | 0,0142 |
| 223 | N-Метилдиэтаноламин (бис-2-Оксиэтилметиламин, МДЭА) | 105-59-9 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 224 | 2,2'-Метилен-бис-(3,4,6-трихлорфенол) (Гексахлорофен) | 70-30-4 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 225 | Метилкарбитол (2-(-Метокси-этокси)этанол, монометиловый эфир диэтиленгликоля) | 111-77-3 |  | мг/куб.дм | 1,5 |
| 226 | N-Метил-N-метокси-N/-(3,4-дихлорфенил)мочевина (Линурон) | 330-55-2 |  | мкг/куб.дм | 6,0 |
| 227 | 2-Метил-2-метоксипропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 1634-04-4 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 228 | Метиловый эфир 3-метоксипропионовой кислоты | 3852-09-3 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 229 | Метиловый эфир пара-толуиловой кислоты (Метил-параметилбензоат) | 89-71-4 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 230 | Метиловый эфир 2-хлорпропионовой кислоты (Метил-2-хлорпропаноат) | 17639-93-9 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 231 | 4-Метилпентанол-2 (Метилизобутилкарбинол) | 108-11-2 |  | мг/куб.дм | 0,002 |
| 232 | 2-Метилпентен-2-аль | 623-36-9 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 233 | N-Метилпирролидон-2 | 872-50-4 |  | мг/куб.дм | 15,4 |
| 234 | 2-Метилтио-4,6-бис-(изопропиламино)-1,3,5-триазин (Прометрин) (гербицид) | 7287-19-6 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 235 | 2-Метилтио-4-метиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин (Семерон) | 1014-69-3 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 236 | Метилфенилкарбинол (1-Фенилэтанол) | 98-85-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 237 | 3-Метил-1-фенилпиразолон-5 | 89-25-8 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 238 | Метилформиат (Метиловый эфир муравьиной кислоты) | 107-31-3 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 239 | -Метилфуран (2-Метилфуран, сильван) | 534-22-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 240 | 2-Метил-4-хлорфеноксиуксусная кислота (2М-4Х) | 94-74-6 |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 241 | Метилциклопропилкетон | 765-43-5 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 242 | 2-Метил-5-этилпиридин | 104-90-5 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 243 | O-[3-(Метоксикарбониламино)фенил]-N-(3-метилфенил) карбамат (Бетанал) | 13684-63-4 |  | мкг/куб.дм | 0,06 |
| 244 | Молибден | 7439-98-7 | Mo | мкг/куб.дм | 1,2 |
| 245 | Монометиламин (Метиламин) | 74-89-5 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 246 | Моносорбитовый эфир лауриновой кислоты (Шпан-20) | 1338-39-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 247 | Монохлорацетат натрия | 3926-62-3 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 248 | Моноэтаноламин (Этаноламин) | 141-43-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 249 | Монометакрилат этиленгликоля | 868-77-9 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 250 | Муравьиная кислота | 64-18-6 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 251 | Мышьяк | 7440-38-2 | As | мг/куб.дм | 0,05 |
| 252 | Натриевая соль оксипропилендиамина тетраметилентетрафосфоновой кислоты (ДПФ-1Н, фосфанол) | - |  | мг/куб.дм | 10,0 |
| 253 | Натриевая соль сернокислого эфира додецилового спирта | 151-21-3 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 254 | Натрий | 7440-23-5 | Na | мг/куб.дм | 120,0 |
| 255 | Натрий карбоксиметилцеллюлоза | 9004-32-4 | - | мг/куб.дм | 5,0 |
| 256 | Натрий муравьинокислый (Формиат натрия) | 141-53-7 |  | мг/куб.дм | 10,0 |
| 257 | Нафталин | 91-20-3 |  | мкг/куб.дм | 130,0 |
| 258 | 1-Нафтил-N-метилкарбамат (Севин, ветокс, денапон, эрапсин, эрилат, карбамат, карбарил) | 63-25-2 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 259 | -Нафтол (-Гидроксинафталин) | 90-15-3 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 260 | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии |  |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 261 | Никель | 7440-02-0 | Ni | мкг/куб.дм | 34,0 |
| 262 | Нитрат-ион | 14797-55-8 |  | мг/куб.дм | 40,0 |
|  |  |  |  | мгN/куб.дм | N - 9,03 |
| 263 | Нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ) | 6419-19-8 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 264 | Нитрит-ион | 14797-65-0 |  | мг/куб.дм | 0,08 |
|  |  |  |  | мгN/куб.дм | N - 0,024 |
| 265 | 4-Нитро-2-аминоанизол (4-Нитро-2-аминометоксибензол) | 99-59-2 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 266 | мета-Нитробензойная кислота | 121-92-6 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 267 | 2-Нитро-5-(2,4-дихлорфенокси) метиловый эфир бензойной кислоты (Бифенокс) | 42576-02-3 |  | мкг/куб.дм | 0,04 |
| 268 | 1-(4-Нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиола-N-азотнокислая соль (Декстрамин) | - |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 269 | пара-Нитрофенол (4-Нитрофенол) | 100-02-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 270 | Нонилфенолы (4-(пара)-нонилфенол | 84852-15-3 |  | мкг/куб.дм | 2,0 |
| 271 | Окись пропилена (1,2-Эпоксипропан) | 75-56-9 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 272 | -Оксиизомасляная кислота | 594-61-6 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 273 | Оксипропилендиамина натриевая соль (Реалон) | 81133-29-1 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 274 | Оксиамин (Метиламиннитрофенилкарбинола солянокислая соль) | - |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 275 | -Оксиэтил-N-этилендиамин | - |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 276 | 2-Оксогексаметиленимин (Капролактам, лактам -аминокапроновой кислоты) | 105-60-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 277 | 2-Оксо-2,5-дигидрофуран (ДОН-1, (5Н)-фуранон-2, кротонолактон) | 497-23-4 |  | мг/куб.дм | 0,07 |
| 278 | Октадецениламин (1-Аминооктадецен-9) | 90015-00-2 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 279 | Октилфенол ((4-(1,1',3,3'-тетраметилбутил)-фенол)) | 140-66-9 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 280 | Олово | 7440-35-1 | Sn | мг/куб.дм | 0,112 |
| 281 | Паральдегид | 123-63-7 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 282 | Пентахлорбензол | 608-93-5 |  | мкг/куб.дм | 0,007 |
| 283 | Пентахлорфенол | 87-86-5 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 284 | Перфтороктансульфоновая кислота и ее производные | 1763-23-1 |  | мкг/куб.дм | 36,0 |
| 285 | Перфторнонановая кислота (Переторпеларгоновая кислота) | 375-95-1 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 286 | Перхлорат-ион | 7601-90-3 |  | мг/куб.дм | 0,04 |
| 287 | Пероксид водорода (Перекись водорода) | 7722-84-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 288 | Перфтортриэтиламин | 359-70-6 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 289 | Пикраминовая кислота (2-Амино-4,6-динитрофенол) | 96-91-3 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 290 | Пикриновая кислота (2,4,6-Тринитрофенол) | 88-89-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 291 | Пиперазин (Диэтилендиамин) | 110-85-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 292 | Пиридин | 110-86-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 293 | Полициклические ароматические углеводороды (бензо(a)пирен) | 50-32-8 |  | мкг/куб.дм | 0,27 |
| 294 | Полициклические ароматические углеводороды (бензо(b)флуорантен) | 205-99-2 |  | мкг/куб.дм | 0,017 |
| 295 | Полициклические ароматические углеводороды (бензо(k)флуорантен) | 207-08-9 |  | мкг/куб.дм | 0,017 |
| 296 | Полициклические ароматические углеводороды (бензо(g,h,i) перилен) | 191-24-2 |  | мкг/куб.дм | 0,0082 |
| 297 | S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат (Гетерофос) | 40626-35-5 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 298 | Пропионовая кислота (Пропановая кислота, метилуксусная кислота) | 79-09-4 |  | мг/куб.дм | 0,6 |
| 299 | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | мкг/куб.дм | 0,07 |
| 300 | Рубидий | 7440-17-7 | Rb | мг/куб.дм | 0,1 |
| 301 | Свинец | 7439-92-1 | Pb | мкг/куб.дм | 14 |
| 302 | Себациновая кислота (Декандионовая кислота) | 111-20-6 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 303 | Себациновой кислоты диметиловый эфир | 68424-34-0 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 304 | Селен | 7782-49-2 | Se | мкг/куб.дм | 1,6 |
| 305 | Сероуглерод | 75-15-0 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 306 | Силикат калия | 10006-28-7 |  | мг/куб.дм | 2,0 |
| 307 | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | - | - | мг/куб.дм | 0,1 |
| 308 | СПАВ катионные (в том числе содержащие катионы алкилтриметиламмония, диалкилдиметиламмония, алкилдиметиламмония, алкилдиметилбензиламмония, N-метил-ди-(алкилкарбоксиэтил)-2-гидроксиэтиламмония, алкилпиридиния) | - | - | мг/куб.дм | 0,001 |
| 309 | СПАВ неионогенные (в том числе алкилдиметиламинооксид, алкилполигликозид, диэтаноламид жирных кислот , оксиэтилированные спирты , оксиэтилированные алкилфенолы) | - | - | мг/куб.дм | 0,01 |
| 310 | Спирты первичные синтетические (жирные) | - |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 311 | Стеарат калия | 593-29-3 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 312 | Стирол (Винилбензол) | 100-42-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 313 | Сульфат-ион | 7664-93-9 |  | мг/куб.дм | 100,0 |
| 314 | Сульфиды и сероводород | 18496-25-8 | - |  | 0,02 |
| 315 | Сульфит-ион | 14265-45-3 |  | мг/куб.дм | 1,9 |
| 316 | Теллур | 13494-80-9 | Te | мг/куб.дм | 0,003 |
| 317 | Терефталевая кислота | 100-21-0 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 318 | Терпеновые углеводороды (Терпентиновое масло, скипидар) | 9005-90-7 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 319 | Тетрагидроинден | 3048-65-5 |  | мкг/куб.дм | 2,5 |
| 320 | Тетрагидрофуран | 109-99-9 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 321 | Тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД, тирам) | 137-26-8 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 322 | Тетраоксипропилированный этилендиамин (Лапрол 294) | 5261-23-4 |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 323 | Тетрафторэтилен | 116-14-3 |  | мг/куб.дм | 0,036 |
| 324 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 |  | мкг/куб.дм | 10 |
| 325 | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир (Дактал) | 87209-56-1 |  | мг/куб.дм | 0,08 |
| 326 | Тетраэтиленпентамин | 112-57-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 327 | 2-(4-Тиазолил)-бензимидазол (Текто, тиабендазол) | 148-79-8 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 328 | Тиомочевина | 62-56-6 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 329 | Тиомочевины двуокись | 1758-73-2 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 330 | Тиосульфат-ион | 14383-50-7 |  | мг/куб.дм | 1,6 |
| 331 | Тиоцианат-ион (Роданид-ион) | 81210-01-7 |  | мг/куб.дм | 0,09 |
| 332 | 2-(Тиоцианатометилтио)бензатиазол (Бусан-26, ТЦМБТ) | 21564-17-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 333 | Титан | 7440-32-6 | Ti | мг/куб.дм | 0,06 |
| 334 | Толуол | 108-88-3 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 335 | Триадеминол (3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)-бутанол-2) | 55219-65-3 |  | мкг/куб.дм | 1,2 |
| 336 | 1,2,4-Триазол | 288-88-0 |  | мг/куб.дм | 0,03 |
| 337 | 1,3,5-Триазин-2,4-диамин,N 2-(1,1-диметилэтил)-N 4-этил-6-(метилтио)- (Тербутрин) | 886-50-0 |  | мкг/куб.дм | 0,34 |
| 338 | Трибутиламин | 102-82-9 |  | мкг/куб.дм | 0,05 |
| 339 | Трибутилолова соединения (Трибутилолово - катион) | 36643-28-4 |  | мкг/куб.дм | 0,0015 |
| 340 | Трибутилфосфат | 126-73-8 |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 341 | Триглицидиламин | 481-37-8 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 342 | Триглицидиловый эфир полиоксипропилентриола (Лапроксид 503) | 83712-85-0 | - | мг/куб.дм | 0,1 |
| 343 | Триметиламин | 75-50-3 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 344 | 2-(Триметиламмоний этил)-метакрилата метилсульфат | 6891-44-7 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 345 | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 95-63-6 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 346 | Триметилгидрохинон | 80-15-9 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 347 | 3,5,5-Триметил-(циклогексен-2)-он-1 (Изофорон) | 78-59-1 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 348 | Трифенилфосфат | 115-86-6 |  | мг/куб.дм | 0,04 |
| 349 | 1,1,1-Трифтор-2,2,2-трихлорэтан (Хладон-113) | 354-58-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 350 | Трихлорацетат натрия | 650-51-5 |  | мг/куб.дм | 0,035 |
| 351 | Трихлорбензол (смесь изомеров) (1,2,3-трихлорбензол и 1,2,4-трихлорбензол) | 12002-48-1 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 352 | Трихлорметан (Хлороформ) | 67-66-3 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 353 | N-Трихлорметилтио-1,2,5,6-тетрагидрофталимид (Каптан) | 37335-15-2 |  | мкг/куб.дм | 0,6 |
| 354 | 0-(3,5,6-трихлорпиридил-2)-0,0-диэтилтиофосфат (Хлорпирифос) | 2921-88-2 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 355 | 5,6,7-Трихлор-3-фенил-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-оксид-1 (Ресин) | 89983-63-1 |  | нг/куб.дм | 0,6 |
| 356 | 2,4,6-Трихлорфенилгидразин солянокислый | 2724-66-5 |  | нг/куб.дм | 0,01 |
| 357 | Трихлорэтилен | 79-01-6 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 358 | Триэтаноламин | 102-71-6 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 359 | Триэтиламин | 121-44-8 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 360 | Триэтилентетрамин | 112-24-3 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 361 | Углерод четыреххлористый | 56-23-5 |  | мкг/куб.дм | 12,0 |
| 362 | Уксусная кислота | 64-19-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 363 | 1-Фенил-4-амино-5-хлорпиридазон-6 (Феназон) | 1698-60-8 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 364 | 5-Фенил-4-метилпиразолидон-3 (Метилфенидон) | 2654-57-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 365 | 1-Фенилпиразолидон-3 (Фенидон) | 92-43-3 |  | мг/куб.дм | 0,09 |
| 366 | 3-Фенокси--цианобензиловый эфир 2-хлорфенил-4-метилбутановой кислоты (Сумицидин) | 67890-40-8 |  | нг/куб.дм | 0,12 |
| 367 | Фенол (Карболовая кислота, гидроксибензол) | 108-95-2 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 368 | Фенолы летучие (Фенольный индекс) | - | - | мг/куб.дм | 0,01 |
| 369 | Феррицианид калия (Калий железосинеродистый, красная кровяная соль) | 13746-66-2 |  | мг/куб.дм | 0,1 (по ) |
| 370 | Флуорантен | 206-44-0 |  | мкг/куб.дм | 0,12 |
| 371 | Флуоресцеина натриевая соль | 518-47-8 |  | мг/куб.дм | 0,007 |
| 372 | Формальдегид | 50-00-0 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 373 | Формамид (Амид муравьиной кислоты) | 75-12-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 374 | Фосфат-ион (включая гидро- и дигидроформы) | 7664-38-2 |  | мгР/куб.дм | 0,066 (в пересчете на P) |
| 375 | N-Фосфонометилглицин (Глифосат, Раундап) | 1071-83-6 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 376 | Фосфор общий | - |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 377 | Фталат меди (II)-свинца (II)-основного | - |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 378 | орто-Фталевая кислота | 88-99-3 |  | мг/куб.дм | 3,0 |
| 379 | Фталевый ангидрид | 85-44-9 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 380 | Фторид-ион | 7782-41-4 | F- | мг/куб.дм | 0,75 |
| 381 | Фумар (Диметиловый эфир аминофумаровой кислоты) | 2517-06-8 |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 382 | Фумаровая кислота | 110-17-8 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 383 | Фуран (Фурфуран) | 110-00-9 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 384 | Хлоральгидрат | 302-17-0 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 385 | Хлор свободный | 7782-50-5 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 386 | Хлорангидрид 2,4-дитрет-амилфеноксимасляной кислоты | 50772-29-7 |  | мг/куб.дм | 0,06 |
| 387 | Хлорат-ион | 7790-93-4 |  | мг/куб.дм | 0,047 |
| 388 | S-(4-Хлорбензил)-N,N-диэтилтиокарбамат (Сатурн, бентиокарб) | 28249-77-6 |  | мкг/куб.дм | 0,2 |
| 389 | Хлорбензол (Фенилхлорид) | 108-90-7 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 390 | Хлорид-ион | 16887-00-6 |  | мг/куб.дм | 300,0 |
| 391 | 1-Хлорметилсилатран (Мивал) | 42003-39-4 |  | мг/куб.дм | 1,0 |
| 392 | 2-Хлор-6-нитро-3-феноксианилин (Аклонифен) | 74070-46-5 |  | мкг/куб.дм | 0,12 |
| 393 | S-(6-Хлор-2-оксобензоксазолин-3-ил)метил-О,О-диэтилдитиофосфат (Бензофосфат) | 133886-75-6 |  | мкг/куб.дм | 0,03 |
| 394 | Хлорсодержащие углеводороды | 85535-84-8 | - | мкг/куб.дм | 1,4 |
| 395 | Хлортетрациклина гидрохлорид (Биомицин) | 64-72-2 |  | мг/куб.дм | 0,3 |
| 396 | 2-Хлор-1-(2,4-дихлорфенил) винилдиэтил фосфат (Хлорфенвинфос) | 470-90-6 |  | мкг/куб.дм | 0,3 |
| 397 | Хлорхолинхлорид | 999-81-5 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 398 | 2-Хлор-4-этиламино-6-изопропиламино-1,3,5-триазин (Атразин) | 1912-24-9 |  | мкг/куб.дм | 2,0 |
| 399 | 2-Хлор-4,6-бис-(этиламино)-1,3,5-триазин (Симазин) | 122-34-9 |  | мкг/куб.дм | 2,4 |
| 400 | бис-(2-Хлорэтилфосфонат)-гидразиния (Гидрел) | 73191-28-3 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 401 | 2-Хлорэтилфосфоновой кислоты гексаметилтетраминовая соль кислая (Геметрел) | 134576-33-3 |  | мг/куб.дм | 0,033 |
| 402 | 2-Хлорэтилфосфоновая кислота (Этрел, композан, этефон) | 16672-87-0 |  | мг/куб.дм | 0,004 |
| 403 | Холинхлорид | 67-48-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 404 | Хром | 7440-47-3 | Cr | мг/куб.дм | 0,005 |
| 405 | Хром шестивалентный | 18540-29-9 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 406 | Цезий | 7440-46-2 | Cs | мг/куб.дм | 1,0 |
| 407 | Цетиловый спирт (Гексадециловый спирт) | 14852-31-4 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 408 | Цианид-ион (Цианид свободный) | 57-12-5 |  | мг/куб.дм | 0,035 |
| 409 | -Циано-3-феноксибензиловый эфир 3-(2,2-дихлор-винил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (Циперметрин, шерпа, рипкорд) | 97955-44-7 |  | мкг/куб.дм | 0,0006 |
| 410 | S--Циано-3-феноксибензил-(1R, 3R)-3-(2,2-дибром-винил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоксилат (Децис) | 52918-63-5 |  | нг/куб.дм | 0,2 |
| 411 | -Циано-3-феноксибензил-(1R, 1S, цис, транс)-3-(2-хлор-3,3,3-трифторпропенил-1)-2,2-диметилциклопропан-карбоксилат (Карате) | 91465-08-6 |  | нг/куб.дм | 0,02 |
| 412 | -Цианэтиловый эфир пропаргилового спирта (Блескообразователь НИБ-12) | - |  | мг/куб.дм | 0,07 |
| 413 | Циклогексан | 110-82-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 414 | Циклогексанол | 108-93-0 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 415 | Циклогексанон | 108-94-1 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 416 | Циклогексаноноксим | 100-64-1 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 417 | 3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (Гексилур) | 2164-08-1 |  | мкг/куб.дм | 0,4 |
| 418 | Циклодиеновые пестициды суммарно, в том числе: | - | - | мкг/куб.дм | 0,01 |
|  | алдрин | 309-00-2 |  |  |  |
|  | диэлдрин | 60-57-1 |  |  |  |
|  | эндрин | 72-20-8 |  |  |  |
|  | изодрин | 465-73-6 |  |  |  |
| 419 | Циклододекан | 294-62-2 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 420 | Циклододекан оксим | 946-89-4 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 421 | Циклододеканол | 1724-39-6 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 422 | Циклододеканон | 830-13-7 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 423 | Циклододекатриен-1,5,9 | 706-31-0 |  | мг/куб.дм | 0,005 |
| 424 | Циклопентадиен-1,3 (ЦПД) | 542-92-7 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 425 | N-Циклопропил-N-(1,1-диметилэтил)-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин (Цибутрин) | 28159-98-0 |  | мкг/куб.дм | 0,016 |
| 426 | Цинк | 7440-66-6 | Zn | мг/куб.дм | По природному фоновому содержанию согласно таблице 2 настоящего приложения |
| 427 | Цирконий | 7440-67-7 | Zr | мг/куб.дм | 0,07 |
| 428 | Эпоксипропоксипропилтриэтоксисилан (ЭС-1) | 2602-34-8 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 429 | Этан-1-ол-1,1-дифосфоновая кислота (1-Оксиэтилиден дифосфоновая кислота, ОЭДФ) | 2809-21-4 |  | мг/куб.дм | 0,9 |
| 430 | N-Этиланилин N-Этиламинобензол) | 103-69-5 |  | мкг/куб.дм | 0,1 |
| 431 | Этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) | 141-78-6 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 432 | Этилбензол | 100-41-4 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 433 | S-Этил-N-гексаметилениминотиокарбамат (Ордрам, ялан, молинат) | 2212-67-1 |  | мкг/куб.дм | 2,5 |
| 434 | 2-Этилгексаналь | 123-05-7 |  | мг/куб.дм | 0,008 |
| 435 | 2-Этилгексанол (2-Этилгексиловый спирт) | 104-76-7 |  | мг/куб.дм | 0,085 |
| 436 | 2-Этилгексен-2-аль (-пропил--этилакролеин) | 26266-68-2 |  | мг/куб.дм | 0,02 |
| 437 | 2-Этилгексиловый эфир акриловой кислоты (2 ЭГА) | 103-11-7 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 438 | 5-Этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан (Краснодар-1) | - |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 439 | Этил-бис-(дитиокарбамат)цинка (N, N/-Этилен-бис-дитиокарбамат цинка, цинеб) | 12122-67-7 |  | мкг/куб.дм | 0,4 |
| 440 | Этиленгликоль | 107-21-1 |  | мг/куб.дм | 0,25 |
| 441 | Этилендиамин | 107-15-3 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 442 | Этилендиамин сернокислый | 22029-36-3 |  | мг/куб.дм | 1,25 |
| 443 | Этилендиаминдиянтарной кислоты железный (III) комплекс | 139-33-3 |  | мг/куб.дм | 0,2 |
| 444 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль (Трилон Б, ЭДТА) | 94108-75-5 |  | мг/куб.дм | 0,5 |
| 445 | Этилендиаминтетрауксусной кислоты мононатриевой соли железный (III) комплекс 2-водный | 15708-41-5 |  | мг/куб.дм | 4,0 |
| 446 | Этилендихлорид (1,2-Дихлорэтан) | 107-06-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 447 | Этилиденнорборнен (5-Этилиденбицикло(2,2,1)гептен-2) | 16219-75-3 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 448 | Этилмеркурхлорид (Гранозан) | 107-27-7 |  | мкг/куб.дм | 0,01 |
| 449 | N-(2-Этил-6-метилфенил)-N-(2-метокси-1-метилэтил)-хлорацетамид (Дуал) | 94449-58-8 |  | мкг/куб.дм | 0,22 |
| 450 | Этиловый спирт (Этанол) | 1859-09-2 |  | мг/куб.дм | 0,01 |
| 451 | Этиловый эфир акриловой кислоты | 140-88-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 452 | О-Этил-S-пропил-О-(2,4-дихлорфенил)тиофосфат (Этафос) | 38527-91-2 |  | мг/куб.дм | 0,06 |
| 453 | Этилцеллозольв (Моноэтиловый эфир этиленгликоля) | 110-89-5 |  | мг/куб.дм | 0,1 |
| 454 | Этил--этоксипропионат | 763-69-9 |  | мг/куб.дм | 0,001 |
| 455 | Этоксиэтилакрилат | 106-74-1 |  | мг/куб.дм | 0,05 |
| 456 | Этокиэтиловый эфир 2-[4-(3,5-дихлорпиридил-2-окси)-фенокси]пропионовой кислоты (Кентавр) | 38507-87-8 |  | мкг/куб.дм | 0,5 |
| 457 | Эфир сахарозы и высших жирных кислот фракции | - | где | мг/куб.дм | 0,01 |
| 458 | Янтарная кислота (Бутандиовая кислота, этан-1,2-дикарбоновая кислота) | 110-15-6 |  | мг/куб.дм | 0,01 |

- Таблица 2

Предельно допустимые концентрации железа общего, марганца, меди и цинка в воде поверхностных водных объектов

| N п/п | Поверхностный водный объект | Природное фоновое содержание металлов в воде, мг/куб.дм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | железо общее | марганец | медь | цинк |
| 1 | Водотоки: |  |  |  |  |
| 1.1 | в бассейне реки Днепр: |  |  |  |  |
|  | для рек Днепр, Березина, Беседь, Вихра, Ипуть, Проня, Свислочь, Сож | 0,270 | 0,038 | 0,0045 | 0,016 |
|  | для иных водотоков | 0,250 | 0,035 | 0,0043 | 0,014 |
| 1.2 | в бассейне реки Западный Буг: |  |  |  |  |
|  | для рек Западный Буг, Мухавец, Лесная | 0,335 | 0,030 | 0,0043 | 0,014 |
|  | для иных водотоков | 0,315 | 0,028 | 0,0040 | 0,012 |
| 1.3 | в бассейне реки Западная Двина: |  |  |  |  |
|  | для рек Западная Двина, Дисна, Каспля, Оболь, Улла, Усвяча, Ушача | 0,280 | 0,033 | 0,0042 | 0,014 |
|  | для иных водотоков | 0,260 | 0,030 | 0,0038 | 0,012 |
| 1.4 | в бассейне реки Неман: |  |  |  |  |
|  | для рек Неман, Березина, Вилия, Зельвянка, Котра, Нарочь, Ошмянка, Свислочь, Черная Ганьча, Щара | 0,195 | 0,030 | 0,0043 | 0,014 |
|  | для иных водотоков | 0,175 | 0,028 | 0,0040 | 0,012 |
| 1.5 | в бассейне реки Припять: |  |  |  |  |
|  | для рек Припять, Бобрик, Горынь, Льва, Морочь, Ореса, Пина, Птичь, Случь, Ствига, Стырь, Уборть, Цна, Ясельда, канала Днепровско-Бугский | 0,515 | 0,040 | 0,0043 | 0,015 |
|  | для иных водотоков | 0,485 | 0,037 | 0,0040 | 0,013 |
| 2 | Водоемы | 0,135 | 0,023 | 0,0035 | 0,010 |